Георадары серии «ЛОЗА».

Серия сверхмощных импульсных среднечастотных георадаров

Георадары серии  «ЛОЗА» относятся к классу геофизических приборов для исследования подповерхностной структуры почвы на глубины  единицы - сотни метров, в зависимости от модели прибора, используемой антенны и параметров зондируемой среды.

Принцип действия радаров основан на излучении сверхширокополосных электромагнитных импульсов без несущей в подстилающую среду и регистрации их отражений от границ раздела слоев или объектов.

Отличительной особенностью приборов этой серии, по сравнению с известными зарубежными и отечественными аналогами, является большой энергетический потенциал, позволяющий работать  в средах с высокой проводимостью, например в суглинке или влажной глине, что для  других герадаров не представляется возможным из-за их малого потенциала.

С целью достижения высоких энергетических показателей была полностью пересмотрена классическая схема построения радара, в которой обычно используется транзисторный передатчик напряжением около 50 В и стробоскопическое преобразование для регистрации отраженных сигналов. Так, импульсная мощность передатчика была увеличена более чем в 10000 раз,  а стробоскопическое преобразование заменено  прямой регистрацией сигнала, без преобразования его в область низких частот.  В качестве антенн (или их основных излучающих элементов), в георадарах серии «ЛОЗА» используются резистивно-нагруженные диполи. Это гарантирует отсутствие в принимаемом сигнале «звона», который, например, всегда присутствует в наиболее распространенных в мире антеннах типа «бабочка». «Звоны» антенны заметно маскирут слабые сигналы на фоне более мощных. В передатчике, в качестве ключевого элемента, используется водородный разрядник высокого давления, а сам передатчик работает в автономном режиме без синхронизации. Это позволяет избежать соединительных линий, а, значит, и сильных наводок от передатчика. Оптоволокно, используемое для синхронизации передатчика в лучших мировых образцах радаров, так же является волноводом.

Синхронизация приемника в георадарах «Лоза» происходит по воздушной волне,  что накладывает  некоторые особенности при эксплуатации прибора. В частности, в случаях, когда приходится работать вблизи передатчиков телецентров, необходимо изменять порог синхронизации, чтобы избежать дополнительных помех. Независимая конструкция передатчика и приемника позволяют производить «зондирование», т.е. построение годографа, когда точки приема и передачи разносятся в пространстве. Этот метод является основным для определения истинной глубины слоя или объекта, а также скорости распространения импульса, т.е. параметры самой среды. Съемные антенны приемника и передатчика можно оперативно менять, изменяя, тем самым, диапазон рабочих частот радара, что чаще всего необходимо по  условиям конкретной задачи. В большинстве мировых образцов антенны конструктивно связаны с передатчиком и приемником, и чаще всего не позволяют изменять их относительное пространственное положение, что исключает возможность построения годографа.

Все модели георадаров: «Лоза-М», «Лоза-В», «Лоза-Н» и «Лоза-К» работают по одному и тому же принципу,  имеют примерно одинаковый энергетический потенциал,  конструктивно выполнены в одинаковых корпусах. Они различаются набором и конструкцией антенн, диапазоном рабочих частот, частотой дискретизации, представлением информации и видом экрана (монохромный, цветной), что обеспечивает различные возможности для решения геофизических задач, где, чаще всего, требуется найти компромисс между глубиной зондирования и пространственным разрешением. Часть параметров радара  (например, время регистрации или вид амплитудной характеристики регистрируемого сигнала) по желанию заказчика может быть изменен путем перепрограммирования встроенного микропроцессора. Георадары серии «ЛОЗА» запатентованы, патент Комитета РФ по патентам и товарным знакам № 2205424 от 29 декабря 2001 года и имеют сертификат соответствия и санитарно-эпидимиологическое заключение №77.ФУ.02.401.П.000327.04.02 от 02.04.2002 г.

Эксплуатация георадаров серии «Лоза» показала их эффективность при решении следующих задач:

-     Инженерно-геологические изыскания при проектировании линейных (газопроводов и   нефтепроводов) и площадных сооружений;

-         Обследование подводных переходов трубопроводов;

-    Контроль состояния грунта в зоне инженерных сооружений при строительстве и эксплуатации (фундаменты зданий, железные и шоссейные дороги);

-        Выявление подземных металлических и неметаллических коммуникаций;

-    Поиск  в грунте  и в  строительных  конструкциях полостей искусственного и естественного происхождения (карстовые полости, пустоты и тектонические нарушения);

-     Определение мощности насыпных и деформированных грунтов, картирование границ коренных пород под рыхлыми отложениями;

-       Поиск  песчано-гравийных отложений,  картирование оползневых тел;

-       Определение состояния мостов, опор, туннелей;

-       Обследование трасс и сопровождение скважин наклонного бурения;

-   Неразрушающее  картирование  зарытых  емкостей,  скрытых траншей, границ загрязненных почв, мест протечек.

1.   Общие технические параметры

георадаров серии «ЛОЗА».

1.1. Диапазон рабочих частот, МГц, не менее………….………………….50-300

1.2. Дискретность отсчета данных, нсек…………….………….…………1, 2

1.3. Количество регистрируемых кадров

(экранов формата 128´256), не менее………………………….……....500

1.4. Чувствительность приемника, мкВ, не менее……………..…………100

1.5. Импульсная мощность передатчика, мВт, не менее…………………1

1.6. Энергетический потенциал, дБ, не менее ……………………….…….120

1.7. Средняя излучаемая мощность мВт, не более……………..…………100

1.8. Длительность регистрируемых  реализаций (нсек)…………256,512,1024, 2048.

1.9. Потребляемая мощность,  не более (Вт)

-        ждущий режим…………………………………………2.5

-        режим регистрации………………………………..…..3.0

-    режим регистрации с подсветкой……………….….….3.7

1.9. Связь с компьютером через……………………………………………RS232

1.10. Вес комплекса в сборе,  не более (кг)………………………....……….10

1.11. Габариты БУИ-М c СА-1  , (мм), не более…………………..…260*150*160

1.12. Диапазон рабочих температур, С°…………………………..……-20 +50

2. Отличительные особенности моделей георадаров серии "ЛОЗА".

2.1. Модель "М". Наиболее простой моделью, не требующая высокой квалификации оператора, является модель "Лоза-М". В этой модели предусмотрена только пороговая обработка сигнала, без регистрации волновой функции, что достаточно для решения большинства практических задач в инженерно-геологических изысканиях и археологии. Информация представляется на экране в бинарном режиме по превышению двух регулируемых порогов, в память записывается бинарный профиль по превышению трех порогов параллельно. 

2.2. Модель "В". По сравнению с радаром "Лоза-М", модификация "Лоза-В" позволяет, дополнительно, регистрировать полную волновую форму отраженного импульса. Модель "В" ориентированна на выполнение сложных инженерно-геологических изысканий и археологических обследований с использованием анализа амплитуды отраженного сигнала и "3-D" обработки. Георадар может успешно использоваться подводных георадарных исследований с поверхности воды. В этой модели предусмотрена регистрация сигнала с временной разверткой 1024 нсек, что позволяет зондировать пресноводные водоемы на глубину до 17 метров. 

2.3. Модель "К". Георадар "ЛОЗА-К" отличается от модели "ЛОЗА-В" этой серии тем, что в его устройство дополнительно введен микропроцессор для алгоритмов первичной обработки сигнала в реальном времени, и снабжен цветным индикатором для отображения их результатов. В настоящее время реализован простейший алгоритм поиска максимума сигнала. По мере дальнейшей разработки алгоритмов предполагается наращивать программы обработки путем перепрограммирования процессора. Отраженные сигналы регистрируются и сохраняются в памяти георадара модели "ЛОЗА-К" в полноволновой форме. Георадары модификации "-М, -В, -К" комплектуются антеннами с центральной частотой 100 и 150 МГц. По желанию заказчика возможна поставка антенн с центральной частотой 50 (длина 300 см) и 300 МГц. 

2.4. Подводная модель. Подводная версия георадара создана на базе модели "ЛОЗА-М". С помощью подводной модели возможно исследование геологической структуры придонного слоя грунта и обнаружение объектов погребенных илом с поверхности дна пресноводных и морских водоемов. Приемник и передатчик георадара размещены в герметичных подводных боксах. Конструкция боксов позволяет погружать приемник и передатчик на глубину до 30-40 метров. Длина кабеля связи подводной части с регистратором на поверхности - до 100 метров. Оператор с регистратором размещается на борту плавсредства. Георадар передвигается по дну на буксире со скоростью 3 - 5 км в час. 

2.5. Модель "Н". "Лоза-Н" - это низкочастотный вариант георадара "Лозы-В", в котором нижняя частота рабочего диапазона уменьшена до 25 МГц. Время регистрации отклика увеличено до 2048 нсек. Дискретность отсчета данных имеет значение 2 или 4 нс. Георадар "Лоза-Н" комплектуется антеннами с центральной частотой 25 МГц (длина 600 см), 50 МГц (длина 300 см) и 100 МГц (длина 150 см). Антенны (длиной 600 и 300 см) складываются "гармошкой" и могут транспортироваться в сумке размерами (100см х 30 см х 30см). С помощью георадаров "ЛОЗА-Н" возможно исследование геологической структуры грунта, примерно, до глубины 100 метров (в зависимости от поглощающих свойств грунта).