Определяне на режимите при механизирано заваряване в защитна газова среда с топим електроден тел*

Теоретични предпоставки

При заваряване в защитна газова среда ( МИГ / МАГ ) се използва топим електроден тел. Той преминава през медна контактна дюза и се подава в зоната на заваряване (фиг.1). Благодарение на потенциалната разлика между контактната дюза и заваряваното изделие, между електродния тел и изделието се генерира електрическа дъга. Дъгата стопява заваряваните краища, като се образува заваръчна вана. Подаваният с постоянна скорост  електроден тел също се топи и отделените от него капки метал се пренасят в заваръчната вана. Обикновено се заварява при обратна полярност, като изделието е свързано с отрицателния извод на токоизточника.

Електродният тел, течните капки, заваръчната вана и част от кристализиралия шев зад ваната се предпазват от въздействието на въздуха чрез струя от защитен газ.

При МИГ заваряване на високолегирани стомани и на сплави на цветни метали, защитният газ е аргон (Ar) и по-рядко хелий (He) или хелиево-аргонова смес (He+Ar). При заваряване на мед и медни сплави се използва и азот (N2).

При МАГ заваряване се използват въглероден диоксид (CO2) или смеси на аргон с кислород (Ar+O2), и/или въглероден диоксид (Ar+CO2, Ar+CO2+O2). В заваръчната дъга под действие на високата температура въглеродният диоксид се разпада на въглероден оксид и кислород (CO2 →CO+O2). Това води до окислително въздействие на защитната среда върху течния метал. За да се елиминира опасността от неметални включвания в метала на шева, заваръчните телове се легират с дезоксидиращи елементи. При заваряване на нелегирани, нисколегирани и среднолегирани стомани в качеството на такива елементи се използват манган (Mn) и силиций (Si). При заваряването на алуминий (Al) или алуминиеви сплави в защитна среда от Ar+O2 , в качеството на дезоксидиращ елемент се използва титан (Ti).

Основните геометрични характеристики на челните шевове са дадени на фиг.2.

Отношението на широчината на шева b към дълбочината на провара hпр се дефинира като коефициент на формата на провара φ = b / hпр . Дълбочината на провара hпр се определя главно от големината на заваръчния ток Iд, а широчината на шева зависи предимно от напрежението на дъгата Uд. Третият основен параметър на режима е скоростта на заваряване Vз. Тя влияе както върху широчината на шева, така и върху дълбочината на провара. Отделните параметри на режима на заваряване са свързани помежду си и са изведени емпирични зависимости, описващи тези връзки.

Фиг.1                                                                                   Фиг.2

Задача

За зададена дебелина на заваряваните краища да се определят параметрите на режима на МИГ заваряване. В числовия пример дебелината е s = 4 mm.

Алгоритъм на решаване

1. Определя се дълбочината на провара hпр :

при s = 4 mm , дълбочината на провара  е  hпр = s = 4 mm.

2. Избира се диаметър на електродния тел dт от стандартния ред диаметри – 0,5; 0,6;

0,8; 1,0; 1,2 и 1,6 mm :

Избира се dт =1,0 mm.

В процеса на решаване на задачата е възможно да се окаже, че избраният

диаметър е неподходящ и тогава следва да се избере нов.

3. Определя се коефициентът Kh, (табл.1), който показва каква дебелина може да

бъде проварена със заваръчен ток 100 A при избрания dт :

Таблица 1

Kh =

4. Определя се големината на заваръчния ток  Iд :

A

5. Определя се плътността на тока в електрода  j :

A/mm2

6. Извършва се следната проверка:

Ако j > 300 A/mm2 се увеличава, а ако j < 80 A/mm2 се намалява диаметърът на

електродния тел dт . В тези два случая се преизчисляват стойностите за т. 2 ÷ 5.

7. Определя се напрежението на дъгата Uд (за МИГ заваряване):

V

Напрежението на дъгата може да бъде коригирано в случай, че не се получи

удовлетворителен резултат за коефициента на формата на провара φ .

8. Определя се топлинната мощност на дъгата q :

при КПД за МИГ/МАГ заваряване  η = 0,7

J/s

9. Определя се коефициентът на формата на провара φ :

при коефициент k, който зависи от полярността и плътността на тока, k = 0,92

10. Прави се следната проверка:

Коефициентът на формата на провара φ трябва да бъде в границите 0,8 ÷ 3,5. Ако

стойността му е по-малка от допустимата се увеличава, а когато е по-голяма се

намалява напрежението на дъгата.

11. Определя се скоростта на заваряване Vз :

m/h, като коефициентът А се определя от табл.2.

Таблица 2

12. Определя се линейната енергия qЛ :

J/cm

13. Определя се очакваната дълбочина на провара :

mm

14. Извършва се следната проверка:

Когато очакваната дълбочина на провара се различава от необходимата с повече

от 0,1 mm, се налага преизчисляване на скоростта на заваряване:

m/h,

от което следват преизчисляванията:

J/cm

mm

15. Определя се широчината на шева:

mm .

* Темата е разработена от доц. д-р М.Тонгов.