Первое буквенное значение: диаметр главной пары.

| ## A | 138mm |  | ## N | 13.5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 145mm |  | P | 14" |
| C | 6.25" |  | Q | 12" |
| # D | 6.62" |  | R | 162mm |
| E | 7.1" |  | S | 6.38" |
| F | 7.5" |  | T | 6.7" |
| G | 8" |  | U | 6" |
| H | 9" |  | V | 10.6" |
| J | 9.25" |  | W | 15.5" |
| K | 9.5" |  | X | 142mm |
| L | 10.5" |  | Y | 158mm |
| M | 12.5" |  | Z | 202mm |

Прочерк « – » обозначает отсутствие кольцевой шестерни – передний привод.

Второе и третье цифровые значения (от  01 до 73): передаточное число.

| 01 | 3.30 |  | 20 | 6.167 |  | 39 | 3.154 |  | 58 | 3.238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 3.36 |  | 21 | 6.667 |  | 40 | 5.375 |  | 59 | 3.234 |
| 03 | 3.545 |  | 22 | 6.78 |  | 41 | 3.308 |  | 60 | 3.519 |
| 04 | 3.556 |  | 23 | 6.833 |  | 42 | 6.500 |  | 61 | 2.724 |
| 05 | 3.70 |  | 24 | 7.64 |  | 43 | 3.550 |  | 62 | 2.892 |
| 06 | 3.889 |  | 25 | 4.556 |  | 44 | 3.214 |  | 63 | 2.655 |
| 07 | 3.90 |  | 26 | 5.571 |  | 45 | 3.533 |  | 64 | 4.312 |
| 08 | 4.111 |  | 27 | 3.364 |  | 46 | 2.928 |  | 65 | 3.837 |
| 09 | 4.222 |  | 28 | 4.30 |  | 47 | 3.944 |  | 66 | 3.071 |
| 10 | 4.375 |  | 29 | 4.10 |  | 48 | 3.356 |  | 67 | 3.526 |
| 11 | 4.444 |  | 30 | 3.727 |  | 49 | 3.729 |  | 68 | 3.095 |
| 12 | 4.625 |  | 31 | 3.909 |  | 50 | 3.400 |  | 69 | 4.176 |
| 13 | 4.79 |  | 32 | 6.591 or 4.807 |  | 51 | 3.736 |  | 70 | 5.857 |
| 14 | 4.875 |  | 33 | 7.503 or 5.583 |  | 52 | 3.722 |  | 71 | 2.962 |
| 15 | 5.125 |  | 34 | 6.781 or 4.786 |  | 53 | 3.250 |  | 72 | 3.949 |
| 16 | 5.286 |  | 35 | 7.636 or 5.60 |  | 54 | 3.941 |  | 73 | 4.285 |
| 17 | 5.60 |  | 36 | 4.778 |  | 55 | 3.333 |  |  |  |
| 18 | 5.714 |  | 37 | 3.583 |  | 56 | 2.821 |  |  |  |
| 19 | 5.833 |  | 38 | 3.417 |  | 57 | 4.058 |  |  |  |

Четвёртое цифровое значение: количество сателлитов и тип дифференциала.

| ## Значение | Кол-во Сателлитов | Тип дифференциала |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2 | Open |
| 3 | 2 | LSD |
| 4 | 4 | 100%я ручная блокировка |
| 5 | 4 | LSD |

Пользуясь этими данными, можно рассмотреть в качестве примера очень популярный  код –  G295. Получаем: Главная пара G = 8 дюймов, передаточное число 29 = 4.10 (41:10),  дифференциал 5 = LSD c 4-мя сателлитами.