## УДОСТОВЕРЕНИЕ

## ЗА ОДОБРЕН ТИП СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ

#### Measuring Instrument Type-approval Certificate

№ 05.03.4349

| Издадено на: Issued to: На основание на: In Accordance with: Относно: In Respect of: Производител: Manufacturer: ##### Знак за oдобрен тип: Type Approval Mark: Технически и метрологични характеристики: Technical and metrological characteristics: Срок на валидност: Valid until: Вписва се в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване под №: Reference №: Дата на издаване на удостоверението за одобрен тип: Date: | - ЕТ "СОТТРОН - Иван Сотиров" гр. София, ж.к "Младост " 1А, бл. 507, вх. В и "Тинел електроникс" ООД, гр. София ж.к "Младост " 2, бл. 224, вх. 8 чл. 32, ал. 1 от Закона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г.) радарен скоростомер тип "Трафик радар" TR4D - ЕТ "СОТТРОН - Иван Сотиров", гр. София и "Тинел електроникс" ООД, гр. София BG 05 4349 приложение, неразделна част от настоящото удостоверение за одобрен тип средство за измерване 21.03.2015 г. 4349 21.03.2005 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ##### инж. А. Тодорова |
| --- | --- |

- Издадено на:  ЕТ "СОТТРОН - Иван Сотиров", гр. София и "Тинел електроникс" ООД, гр. София

- Относно: радарен скоростомер тип "Трафик радар"  TR4D

- Описание на типа:

Средството за измерване Трафик радар TR4D е предназначено за контрол превишаването на ограничението на скоростта от моторни превозни средства при пряка видимост до тях, в условията на интензивно движение. Радарът измерва скоростта на МПС от транспортния поток и регистрира най-високата измерена скорост, посоката на движение, датата и часа на нарушението и ги съхранява за определен период от време.

Има три възможности за измерване на скорост:

- Измерване на скоростта само на приближаващите МПС.

- Измерване на скоростта само на отдалечаващи се МПС

- Измерване на скорост в двете посоки и индикация на посоката на измерената скорост.

Радарът има два режима на измерване на скоростта: непрекъснат и режим на единичен импулс, което увеличава неговата ефективност при санкциониране на нарушение на ограничението на скоростта.

Радарът е портативен, може да работи стационарно както поставен извън автомобила на стойка, така и от купето на автомобила през прозореца. Може да бъде дистанционно управляван за основните си функции.

Трафик Радар TR4D

Селективност по скорост  - до 3  km/h в обхвата на измерваните скорости.

Разстояние на действие /обсег/ за лек автомобил – не по-малко от 300 m.

Разстоянието на действие може оперативно да се намалява около 2 пъти.

Захранващо напрежение - от 11,5 V до 15 V.

Индикация на скоростта – цифрова, на  LCD дисплей:

Главен дисплей – на два реда, с височина на знака 5mm се показват: дата, час и минута на астрономическото време, режим на измерване на скоростта, обсег, символа за посоката на движение А, R или X, съответно означаващи: А – приближаващи се МПС, R -  отдалечаващи се МПС, X – в двете посоки, измерената скорост VM и въведеното ограничение на скоростта VL. В режим памет (преглед на паметта) първоначално за кратко време излиза контролната сума - А36Е, след което запаметените параметри.

Спомагателен дисплей – височина на знака 13 mm, показва измерената скорост VM или знак за понижено захранване.

Дисплеите имат автоматично подсветване при недостатъчна осветеност.

Режими на измерване на скоростта.

Непрекъснат / Н / - непрекъснато измерва скорост. Ако има превишение на въведеното ограничение фиксира измерената скорост на двата дисплея, при което показанието мига, съпроводено от прекъснат звуков сигнал. На главния дисплей се фиксира и показанието на времето.

Единичен импулс / Е / - включва СВЧ излъчването за време до 1 секунда и измерва скорост. При превишение на измереното ограничение фиксира измерената скорост на двата дисплея, при което показанието мига, съпроводено от прекъснат звуков сигнал. На главния дисплей се фиксира и показанието на времето.

Памет – регистрираните превишения на ограничението на скоростта, заедно с параметрите на измерване автоматично се запаметяват и номерират и при нужда могат да се извеждат. Обем на паметта – 240 записа.

Звукова сигнализация – при включване на захранващото напрежение, при включване на режим единичен импулс и при дистанционно управление – кратък звук; при превишение ограничението на скоростта – прекъснат звук в продължение на 5 секунди. При повторно включване на радара, на главния дисплей се изписват последно въведените параметри.

Параметри на СВЧ част – излъчвана непрекъсната мощност до 20 mW; честота /10525 ±30/ MHz; ширина на диаграмата на излъчване 15°.

Захранващо напрежение - от 11.5 V до 15 V.

Консумация – в режим на измерване “ Н “ с подсветване на дисплеите - 400 mA; без подсветване - 320 mA; в режим на измерване “ Е “ без подсветване - 120 mA.

Вградена акумулаторна батерия: 3,6 V / 220 mAh, работеща в режим на подзаряд. Осигурява съхраняване на последно въведените параметри и астрономическото време в продължение на най-малко  6 месеца.

Габарити на радара - 220 х 130 х 100 mm.

Маса на радара - 1,8 kg.

Дистанционно управление – управлява чрез кодиран радиосигнал режимите “ Н “ и “ Е “ от разстояние до 5 m от радара. Вградената батерия осигурява работа за срок не по-малък от 6 месеца.

Магнитна стойка.

Позволява закрепване на радара върху стоманена повърхност / респективно върху автомобила / и насочването му в желаната посока.

Габарити на стойката - диаметър на основата 90 mm; височина 106 mm.

Маса на стойката - 0.5 kg.

Захранващ кабел - дължина 3 m, с куплунг за включване в гнездото на запалката на автомобила.

Експлоатационно куфарче.

Габарити на куфарчето - 430 х 320 х 140 mm.

Маса на пълния комплект - 5.0 kg.

КОМПЛЕКТНОСТ

Трафик радар TR4D						1 бр.

Магнитна стойка						1 бр.

Дистанционно управление					1 бр.

Захранващ кабел						1 бр.

Техническо описание и инструкция за експлоатация 	1 бр.

Експлоатационно куфарче					1 бр

Използва се в областта на безопасността на транспорта.

- Технически и метрологични характеристики:

- Обхват  на измерване на скоростта -	30 km/h - 200 km/h.

- Грешка при измерване на скоростта -    ± 1 km/h до 100 km/h и ± 1 % над 100 km/h.

Определя посоката на движение; Има три възможности за измерване на скорост:

- Измерване на скоростта само на приближаващите МПС.

- Измерване на скоростта само на отдалечаващи се МПС

- Измерване на скорост в двете посоки и индикация на посоката на измерената скорост.

- Работна температура – от минус 10 °С до 50 °С; устойчивост на въздействие на относителна влажност до 95 % при температура 30 °С; температура на съхранение от минус 30 °С до +70 °С в закрити сухи помещения.

- Местоположение на знаците за метрологичен контрол и за защита:

на Трафик Радар TR4D

Място за поставяне на знак  за първоначална и последваща проверка(марка за залепване)

Място за поставяне на пломба и печат

след първоначална проверка и проверка след ремонт

Място за поставяне на знака за одобрен тип