Разпознаване на опасностите и мониторинг на сградите

След силно земетресение във сградите настъпват промени които биха могли да доведат до по нататъшни разрушения при последвал афтършок или проникване в сградата. Спасителите би трябвало да са запознати с основните признаци и белези които могат да доведат до по-нататъшни опасности и разрушения в повредените структури.

- Пукнатини в стоманобетонни и тухлени елементи.

Причини за пукнатини в бетонните елементи са слягане на терена, температурни промени и предвидимо поведение на структурите.

Пукнатини от слягане – обикновено се срещат в плочи, греди стени, дори и в колони с иключение на първите 60 дни след като бетонът е изсъхнал. Диагоналните пукнатини започват от ъглите в плочите или от отворите на врати прозорци и междуетажни пространства. Прави пукнатини /една или повече/ се получават около центъра на дълги стени или подове. Усилените стоманени връзки запазват целостта  на елеентите и ограничават тези пукнатини  малки размери.

Пукнатините от температурни промени са подобни на тези от слягане и е трудно да се разграничат от горните. При спадане на температурата в стоманобетонните елементи тези пуклнатини се свиват и стоманените връзки запазват целостта на елементите. Стоманобетонните елементи имат повече напуквания от слягане и температура когато са изложени на климатични промени през зимата.

Пукнатини при опън се получават в бетонните плочи и греди в резултат на напрегнати стоманени елементи. Те са резултат на опънните сили на стоманата разположени са вътре в елементите, перпендикулярно на стоманените елементи често са много на брой и малки по размери и е трудно да бъдат индентифицирани.

Диагоналните пукнатини при опън се получават в зони на големи сили на срязване в греди, трегери подложени на голямо натоварване. В стените големи диагонални пукнатини се получават когато са изложени на земетръсно въздействие. Заеметресенията обичайно причиняват кръстосани диагонални пукнатини в различни посоки.

- Характеристика на обстановката –разпознаване на опасностите при различни типове полуразрушени сгради

В разрушени и полуразрушени сгради можем да разделим опасностите на 3 вида

  - Падания – части от структурата или нейно съдържание са в опасност да паднат

  - Разрушения – когато обемът на затвореното пространство от структурата е ограничен и е нарушена стабилността

  - Други – токсични газове, взривове и др.

Тук ще се дискутират паданията и разрушенията. Степента на опасност и в двата случая е строго свързана с масата на сградата, и допълнителните повреди и аварии които могат да се случат. Спасителите трябва да разпознават крехкият и внезапен потенциал на разрушения, по ярко изпъкващи признаци, показващи нарушения в конфигурацията и материалът, които са предупредителен сигнал за допълнителни разрушения.

Проблемът се състои в това да се оцени кои части са нестабилни. Опитните строителните инженери най-добре биха могли да оценят нивото на риск и видовете опасности. Трябва да се има в предвид при оценката от спасителите, че:

  - Няма да бъде прецизна

  - Можем да се опитаме да разпознаем крехките, чупливи места и еластичните

  - Полуразрушените сгради са изключително опасни за достъп

  - Особено важно е да се взем,ат в предвид възможни промени като очаквани последващи трусове, бури и др.

Ако дадена сграда се намира в покой положителното е, че тя е устояла на труса и е притежавала достатъчно съпротивление да спре олюляването и да постигне временна стабилност, макар да е отслабена, и по-неорганизирана от нормалното си състояние.

  - Трябва да се опитаме да оценим местата на натоварване и да си представим какво би могло да се случи при последващ трус или силен вятър

  - Малки неструктурни елементи/предмети/ могат да представляват голяма опасност за общата стабилност на сградата особено при афтършок или силен вятър.

Леки рамкови конструкции – това са сградите с относително леко тегло на стените.  Характерните опасности при тях са:

  - Силно напукани или наклонени стени

  - Отместване на сградата спрямо фундамента

  - Разделени предверия от покрива и пода

Многоетажни леки рамкови конструкции

В сгради с по-малко от 3 етажа допълнителни разрушения са необичайни поради лекото им тегло. Разрушаването при тях често е бавно и шумно. Обичайните опасности при тях са падане на тухлен комин, керемиди от покрива, тухлена облицовка.

Опасности в тежкостенни постройки – при тях има крехки тухлени стени с голямо тегло

  - Откъснали се парчета и орнаменти

  - Нарушени връзки между пода и стените

  - Обрушени и отделени стени

  - Напуквания и цепнатини в ъглите на стените

  - Неподпряни и частично разрушени подове

В неподсилените тухлени сгради опасностите от падания са обичайни, като падане на част от стена на такава сграда би могла да предизвика падане на близкостояща сграда.

Тежкостенни сгради с лек покрив – при тях покривната конструкция обичайно е метална ферма а стените са панели или подсилена зидария.

При тях се проверяват:

  - връзките вътре между покрива и пода

  - връзките между гредите и колоните

  - силно разцепени стени и колони

Често при тях нарушените връзки между елементите са крехки, докато отделените стени и колони са еластични. Под падналите стени обикновено има празни ограничени пространства.

Сгради с тежки подове, със стоманобетонна рамка – принципните опасности са свързани с липса на стабилни колони поддържащи достатъчно бетонните плочи и недостатъчна връзка между тях.

  - Колони с обрушен бетон

  - Повреди в колони на една линия по продължение на всички етажи

  - Повреди в етажните плочи в местата около колоните

  - Повреди в етажните греди

  - Наличие на тежки неносещи тухлени стени

  - Напукване на стоманобетонни стени и стълбищни клетки

Стоманобетонни сглобяеми сгради – Слабите места при тях са във свързването /заваряването/ между отделните стоманобетонни елементи: плочите към стените/гредите, гредите към колоните и т.н. Изключително трудно е тези връзки да са достатъчно здраво направени за да издържат силни земетресения. Тези сгради често имат тежки стени и подове но се отличават от тежкостенните и тежкоподовите сгради.

  - връзките между плочите и колоните, прекъснати връзки, напукани греди

  - напукване на колоните горе и долу при връзките им с плочите

  - нарушени връзки на стенните панели

  - отделени стени от подовете

  - силно напукани стени

Проблемът по индентифицирането на опасностите в сградите след земетресения е изключително сложен. Сградите обичайно са със сложна конфигурация и различни по тип, където спасителите трябва да предвидят по-нататъшното поведение на тези сгради. Крехките състояния са голяма опаснонт от внезапни срутвания. Много от опасностите биха могли да се индентифицират при оглед и да се свържат с конкретни рискове. Преценката да се вземе под внимание или да се пренебрегне конкретна опасност е в ръцете на самите спасители.

Следващият етап след индентификацията е оценката на опасностите, когато се налага проникване в сграда се налага:

Оценка за направата на укрепителни системи и използване на индивидуални системи в затворени пространства

Първият въпрос винаги трябва да бъде необходимо ли е проникването и излагането на спасителите на риск в тази сграда?

Отбягването на всяка открита опасност е предпочитания случай.

Преценка на локалните опасности и общите опасности за дадената структура.

Особено внимание трябва да се отдели на малки неструктурни елементи които биха представлявали най-голяма опасност.

Отломки и други слабоукрепени предмети биха могли да паднат в следствие на вятър или последващ трус.

Трябва да се индентифицира натоварването в стуктурата – кои места са крехки и кои с еластично поведение и къде се получава претоварване.

Възможно ли е редуцирането на опасностите на приемливо ниво и какви биха били рисковете при операцията на редуциране.

Проверка на място за потенцилна нестабилност на стуктурата и отломките.

Кое е причинило разрушаването на структурата и намирали се тя в стабилно състояние.

Какво би причинило последващ трус, какъв е планът ако се случи и кой е маршрута за напускане на безопасно място в този случай.

Преди преместване на елементи от съществуващата конфигурация трябва да се оцени ефекта който би причинило това действие.

Основните алтернативи за смекчаване на опасностите от последващо разрушаване на структурите и опасностите от падане са следните:

Отбягване – спасителите да са на безопасно разстояние от местата с опасности. Достъпът до разрушени сгради е за предпочитане да започне от покрива отколкото но края на сградата или от  проходи с тунели. Прокопаването на тунели и използването на вертикални укрепителни системи в тях биха причинили при афтършок повече разрушения в сградата. За това обмислянето на алтернативи е за предпочитане.

Ограничаване на излагането на опасност – това е един от най-предпочитаните принципи за ограничаване на излагането на опасност на спасителите и минимизиране на броя спасители излагани на опасност в дадена ситуация. Естествената тенденция е всеки спасител да бъде полезен в отделна част от акцията за това броят им би могъл да се ограничи особено когато операцията по спасяване е към своя край.

Преместване – Малки части от тухлени и бетонови постройки биха могли да се преместват с използването на автостълби а по големи части с подемници и кранове. Ако е възможно се предпочита събаряне пускане издърпване като при всички случаи се прави внимателно.

Укрепване – предвиждане на вертикални и странични подпори за направата на безопасни места за действие. Допълнителни подпори са необходими на повредените колони греди и наклонените места в срадата. Биха могли да се използват кранове за придържане на части които не е възможно да се преместят.

Наблюдение на поведението на структурата чрез използване на чувствителни на вибрации устройства които биха предупредили спасителите

Разпознаване на опасните материали в структурата и елиминиране на опасностите от пожар обгазяване замърсяване и др.