EN 166 - Означения

на рамката при очила тип маска и предпазни лицеви щитове

W     166     34     B     DIN     CE     0196

Знак на

производ.

(uvex)

Номер на

стандарта

EN 166

Приложение:

Без символ: основни изисквания

3 – течности

4 – големи частици

5 – газове и фини частици

8 – искри от късо съединение

9 – пръски разтопен метал и

горещи частици

Механична устойчивост:

Без символ: повишена устойчивост

F – частици с ниска енергия и

скорост до 45 m/s

B – частици със средна енергия и

скорост до 120 m/s

А – частици с висока енергия и

скорост до 190 m/s

Знаци за

качество и

съответствие

Номер на

сертиф.

орган

На кои стандарти трябва да съответстват?

DIN EN Стандарти:

EN 166: Общи изисквания

EN 167:Оптични методи на изпитване

EN 168: Неоптични методи на изпитване

EN 169:Филтри за защита при заваряване

EN 170: Филтри за защита от UV-лъчи

EN 171: Филтри за защита от IR-лъчи

EN 172: Слънцезащитни филтри при
	професионална употреба

EN 166 – Типове

Очила с рамка без или със

странична защита

Предпазни лицеви  щитове

Очила с форма издадена

напред – тип маска

Заваръчни каски

Заваръчни щитове

EN 166 - Материали

Рамка:

  - Ацетат

  - Полиамид

  - Меко PVC

  - Метал

Лещи:

  - Стъклени

    - Единично безопасно стъкло

    - Триплекс

  - Пластмасови

    - Ацетат

    - Поликарбонат

EN 166 – Означения на лещите

EN 166 - Означения

на лещите

Степен на светлинна защита EN170

Символ на производителя (Uvex)

Оптичен клас (1,2,3)

Механична устойчивост- S (повишена)
F (45m/s), B (120m/s), A (190m/s)

Знак за съответствие CE 89/686

DIN Знак за качество

Устойчивост на запотяване

Устойчивост на надраскване от

фини частици

Знак на производителя (Uvex)

Номер на стандарта EN166

Знаци за качество и съответствие

Механична устойчивост - F (45 m/s)

EN 166 - Означения

на рамката

EN 166 - Означения

на рамката при очила тип маска и предпазни лицеви щитове

W     166     34     B     DIN     CE     0196

Знак на

производ.

(uvex)

Номер на

стандарта

EN 166

Приложение:

Без символ: основни изисквания

3 – течности

4 – големи частици

5 – газове и фини частици

8 – искри от късо съединение

9 – пръски разтопен метал и

горещи частици

Механична устойчивост:

Без символ: повишена устойчивост

F – частици с ниска енергия и

скорост до 45 m/s

B – частици със средна енергия и

скорост до 120 m/s

А – частици с висока енергия и

скорост до 190 m/s

Знаци за

качество и

съответствие

Номер на

сертиф.

орган

EN 166

Специфични изисквания

Механична устойчивост:

Защита от частици с висока скорост:

F – Всички видове средства

B – Очила тип маска и лицеви щитове

А – Лицеви щитове

EN 166

Специфични изисквания

Защита от течности:

Капки– Очила тип маска и лицеви щитове

Пръски– Лицеви щитове

EN 166

Специфични изисквания

Защита от искри при късо съединение:

Лицеви щитове без метални части

Дебелина на щита мин. 1,2mm

UV защита с идентификация

2-1,2 или 3-1,2 (EN 170)

Маркировка 3-1,2 W 1 F N 8 DIN CE

Рамка W 166 38 –F DIN CE 0196

Дължина на вълната

Опасности от нараняване

Оптическо увреждане на окото

Видим  спектър

Ренгенови

лъчи

UV

лъчи

IR лъчи

Дължина на вълната и източници на излъчване

380nm

780nm

Видима светлина

IR

UV

Металургия, леярни, високо-температурни източници, обработка на стъкло, горелки, газо-пламъчно заваряване

Слънчева светлина, работа на открито, заваръчна дъга, късо съединение, проблясъци

Всички цветове на дъгата – от синьо до червено.

Въздействие на различните видове лъчения

Въздействие на:

UV-C, UV-B, UV-A

Видима светлина

IR-A, IR-B, IR-C

Остри

”Осветени” очи Възпаление на роговицата

Петна пред очите

Общ дискомфорт

Осветяване

Игаряне на ретината

Изгаряне на роговицата

Хронични

Катаракта и други увреждания на лещата и ретината, частична слепота

Остър конюктивит

Осветяване,умора

Понижено виждане през ноща

Постоянно увреждане на ретината

Катаракта

Увреждане на ретината

Смущение на зрението

Чувствителност на  човешкото око