1-е значение - обозначение диаметра шестерни главной передачи.

G - 8"

J - 9.25"

K - 9.5"

2-е и 3-е значение - передаточное число главной передачи. Его можно определить по нижеследующей таблице.

4-е значение - тип дифференциала:

| 2 | свободный |
| --- | --- |
| 3 | LSD-2 |
| 4 | принудительно блокируемый |
| 5 | LSD-4 |

Передаточные числа главных передач мостов:

| 01 | 3.30 |
| --- | --- |
| 02 | 3.36 |
| 03 | 3.545 |
| 04 | 3.556 |
| 05 | 3.70 |
| 06 | 3.889 |
| 07 | 3.90 |
| 08 | 4.111 |
| 09 | 4.222 |
| 10 | 4.375 |
| 11 | 4.444 |
| 12 | 4.625 |
| 13 | 4.79 |
| 14 | 4.875 |
| 15 | 5.125 |
| 16 | 5.286 |
| 17 | 5.60 |
| 18 | 5.714 |
| 19 | 5.833 |
| 20 | 6.167 |
| 21 | 6.667 |
| 22 | 6.78 |
| 23 | 6.833 |
| 24 | 7.64 |
| 25 | 4.556 |
| 26 | 5.571 |
| 27 | 3.364 |
| 28 | 4.30 |
| 29 | 4.10 |
| 30 | 3.727 |
| 31 | 3.909 |
| 32 | 6.591 |
| 33 | 7.503 |
| 34 | 6.781 |
| 35 | 7.636 |
| 36 | 4.778 |
| 37 | 3.583 |
| 38 | 3.417 |

Соответственно по коду K084 мы определяем характеристики мостов: тип - 9.5" Heavy Duty, передаточное число - 1:4.111, наличие принудительной блокировки дифференциала.

Кроме всего этого. существует самый простой способ определения передаточных чисел. Нужно просто поднять машину на подъемнике, чтоб был вывешен мост, и сделать вручную 10 полных круговых оборотов колесами. При этом необходимо зафиксировать количество оборотов, сделанных карданом. Пример: 10 оборотов колес, 45.5 оборотов карданного вала. Соответственно, передаточное число главной передачи моста будет 1:4.55

| 01 | 3.30 |  | 20 | 6.167 |  | 39 | 3.154 |  | 58 | 3.238 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 3.36 |  | 21 | 6.667 |  | 40 | 5.375 |  | 59 | 3.234 |
| 03 | 3.545 |  | 22 | 6.78 |  | 41 | 3.308 |  | 60 | 3.519 |
| 04 | 3.556 |  | 23 | 6.833 |  | 42 | 6.500 |  | 61 | 2.724 |
| 05 | 3.70 |  | 24 | 7.64 |  | 43 | 3.550 |  | 62 | 2.892 |
| 06 | 3.889 |  | 25 | 4.556 |  | 44 | 3.214 |  | 63 | 2.655 |
| 07 | 3.90 |  | 26 | 5.571 |  | 45 | 3.533 |  | 64 | 4.312 |
| 08 | 4.111 |  | 27 | 3.364 |  | 46 | 2.928 |  | 65 | 3.837 |
| 09 | 4.222 |  | 28 | 4.30 |  | 47 | 3.944 |  | 66 | 3.071 |
| 10 | 4.375 |  | 29 | 4.10 |  | 48 | 3.356 |  | 67 | 3.526 |
| 11 | 4.444 |  | 30 | 3.727 |  | 49 | 3.729 |  | 68 | 3.095 |
| 12 | 4.625 |  | 31 | 3.909 |  | 50 | 3.400 |  | 69 | 4.176 |
| 13 | 4.79 |  | 32 | 6.591 or 4.807 |  | 51 | 3.736 |  | 70 | 5.857 |
| 14 | 4.875 |  | 33 | 7.503 or 5.583 |  | 52 | 3.722 |  | 71 | 2.962 |
| 15 | 5.125 |  | 34 | 6.781 or 4.786 |  | 53 | 3.250 |  | 72 | 3.949 |
| 16 | 5.286 |  | 35 | 7.636 or 5.60 |  | 54 | 3.941 |  | 73 | 4.285 |
| 17 | 5.60 |  | 36 | 4.778 |  | 55 | 3.333 |  |  |  |
| 18 | 5.714 |  | 37 | 3.583 |  | 56 | 2.821 |  |  |  |
| 19 | 5.833 |  | 38 | 3.417 |  | 57 | 4.058 |  |  |  |

| ## A | 138mm |  | ## N | 13.5" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 145mm |  | P | 14" |
| C | 6.25" |  | Q | 12" |
| # D | 6.62" |  | R | 162mm |
| E | 7.1" |  | S | 6.38" |
| F | 7.5" |  | T | 6.7" |
| G | 8" |  | U | 6" |
| H | 9" |  | V | 10.6" |
| J | 9.25" |  | W | 15.5" |
| K | 9.5" |  | X | 142mm |
| L | 10.5" |  | Y | 158mm |
| M | 12.5" |  | Z | 202mm |

### Характеристики

| Код | Обьем См3 | К-во цил. | ТТ* | Мощность |  |  | Кр. момент |  | Клапана |  | Bore | Stroke | Компр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л.с. | Кв | RPM | Нм | RPM |  |  | мм | мм |  |
| B (GAS) | 3386 | 6 | CG | 85 | 63 | 3200 | 216 | 1600 | 12 | OHV | 84 | 102 | 6.4:1 |
| B | 2977 | 4 | ID | 80 | 56 | 3600 | 187 | 2200 | 8 | OHV | 95 | 105 | 21:1 |
| 2B | 3168 | 4 | ID | 93 | 62 | 3600? | 201 | 2200 | 8 | OHV | 98 | 105 | 21:1 |
| 3B | 3431 | 4 | ID | 90 | 66 | 3500 | 216 | 2200 | 8 | OHV | 102 | 105 | 20:1 |
| 3B-II | 3431 | 4 | ID | 96 | 72 | 3500 | 216 | 2200 | 8 | OHV | 102 | 105 | 20:1 |
| 13B-T | 3431 | 4 | TDD | 120 | 91 | 3400 | 280 | 2000 | 8 | OHV | 102 | 105 | 17.6:1 |
| 14B | 3661 | 4 | DD | 96 | - | 3400 | - | 2200 | 8 | OHV | 102 | 112 | 18.0:1 |
| 15B-FT | 4104 | 4 | TDD | 155 | - | 3200 | - | 1800 | 16 | OHV | 108 | 112 | 17.8:1 |
| F (-60) | 3878 | 6 | CG | 105 | 77 | 3200 | 265 | 2000 | 12 | OHV | 90 | 102 | 6.8:1 |
| F (60-) | 3878 | 6 | CG | 125 | 92 | 3600 | 284 | 2000 | 12 | OHV | 90 | 102 | 7.5:1 |
| 2F | 4230 | 6 | CG | 135 | 99 | 3600 | 294 | 1800 | 12 | OHV | 94 | 102 | 7.8:1 |
| 3F | 3955 | 6 | CG | 155 | 101 | 4000 | 275 | 3000 | 12 | OHV | 94 | 95 |  |
| 3F-E | 3955 | 6 | EFIG | 155 | 114 | 4200 | 298 | 2200 | 12 | OHV | 94 | 95 | 8.1:1 |
| 1FZ-F | 4477 | 6 | CG | 190 | 140 | 4400 | 363 | 2800 | 24 | DOHC | 100 | 95 | 9.0:1 |
| 1FZ-FE | 4477 | 6 | EFIG | 212 | 158 | 4600 | 373 | 3000 | 24 | DOHC | 100 | 95 | 9.0:1 |
| H | 3576 | 6 | ID | 90 | 66 | 3600 | 205 | 2200 | 12 | OHV | 88 | 98 | 21.0:1 |
| H | 3576 | 6 | ID | 95 |  | 3600 | - | 2200 | 12 | OHV | 88 | 98 | 19.5:1 |
| 2H | 3980 | 6 | ID | 103 | 76 | 3500 | 241 | 2000 | 12 | OHV | 91 | 102 | 20.7:1 |
| 12H-T | 3980 | 6 | TDD | 135 | 100 | 3500 | 315 | 2000 | 12 | OHV | 91 | 102 | 18.6:1 |
| 1HD-T | 4163 | 6 | TDD | 165 | 123 | 3600 | 360 | 2000 | 12 | SOHC | 94 | 100 | 18.6:1 |
| 1HD-FT | 4163 | 6 | TDD | 168 | 125 | 3600 | 380 | 2500 | 24 | SOHC | 94 | 100 | 18.6:1 |
| 1HD-FTE | 4163 | 6 | TDD | 205 | 152 | 3400 | 431 | 2500 | 24 | SOHC | 94 | 100 | 18.8:1 |
| 1PZ | 3469 | 5 | ID | 115 | 85 | 4000 | 238 | 2600 | 10 | SOHC | 94 | 100 | 22.7:1 |
| 1HZ | 4163 | 6 | ID | 135 | 96 | 4000 | 280 | 2200 | 12 | SOHC | 94 | 100 | 22.7:1 |
| 1KZ-T | 2982 | 4 | TID | 125 | 92 | 3600 | 295 | 2000 | 8 | SOHC | 96 | 103 | 21.2:1 |
| 1KZ-TE | 2982 | 4 | TEID | 130 | 96 | 3600 | 289 | 2000 | 8 | SOHC | 96 | 103 | 21.2:1 |
| 1KZ-FTV | 2982 | 4 | TCRD | 130 |  | 3600 | - | 2000 | 8 | SOHC | 96 | 103 | 21.2:1 |
| 2L | 2446 | 4 | ID | 72 | 53 | 4000 | 155 | 2200 | 8 | SOHC | 92 | 92 | 22.3:1 |
| 2L-T | 2446 | 4 | TID | 86 | 63 | 4000 | 188 | 2400 | 8 | SOHC | 92 | 92 | 20.0:1 |
| 2L-T-II | 2446 | 4 | TID | 90 | 66 | 4000 | 215 | 2400 | 8 | SOHC | 92 | 92 | 21.0:1 |
| 22R | 2367 | 4 | CG | 105 | 77 | 4800 | 184 | 2800 | 8 | SOHC | 92 | 89 | 9.0:1 |
| 22R-E | 2367 | 4 | EFIG | 114 | 84 | 4600 | 192 | 3400 | 8 | SOHC | 92 | 89 | 9.0:1 |
| 3RZ-FE | 2693 | 4 | EFIG | 150 | - | 4800 | 235 | 4000 | 8 | SOHC | 95 | 95 | 9.5:1 |
| 2UZ-FE | 4663 | 8 | EFIG | 228 | 170 | 4800 | 421 | 3400 | 32 | QOHC | 94 | 84 | 9.6:1 |
| 5VZ-FE | 3378 | 6 | EFIG | 185 | - | 4800 | 294 | 3600 | 32 | DOHC | 93.5 | 82 | 9.6:1 |

Колонка - Тип топлива (TT) 
ID - Indirect Injection Diesel 
DD - Direct Injection Diesel 
T - Турбо 
EFIG - Gas Electronic Fuel Injection

| Модель | Двиг. | Годы вып. | К-во скор. | 1ая | 2ая | 3ая | 4ая | 5ая | Задн. | Пониж. | К-во шлишц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H41 | FJ55 | 69-71 | 4 | 5.299 | 2.843 | 1.634 | 1.000 |  | 5.299 | 2.313 | 10 |
|  | B,F,2F,H,2H | -81 | 4 | 4.925 | 2.643 | 1.519 | 1.000 |  | 4.925 | 1.992 | 16 |
|  | B,F,2H | 81- | 4 | 4.843 | 2.619 | 1.516 | 1.000 |  | 4.843 | 1.963 | 19 |
| H42 | B,F, 2F | 73-75 | 4 | 3.555 | 2.292 | 1.410 | 1.000 |  | 4.271 | 1.992 | 16 |
|  | 3B,2F | 81-82 | 4 | 3.555 | 2.292 | 1.410 | 1.000 |  | 4.271 | 2.276 | 19 |
|  |  | 86-90 | 4 | 3.555 | 2.292 | 1.410 | 1.000 |  | 4.271 | 2.296 | 19 |
| H55F | 3B,2F,2H | 83-86 | 5 | 4.843 | 2.619 | 1.516 | 1.000 | 0.845 | 4.843 | 1.959 | 19 |
|  | 3B,2H,1HZ | 86- | 5 | 4.843 | 2.619 | 1.516 | 1.000 | 0.845 | 4.843 | 2.296 | 19 |
| H5?? | 3B |  | 5 | 4.925 | 2.643 | 1.519 | 1.000 | 0.859 | 4.925 | 1.992 | 16 |
| H150F | 1HZ | 90-97 | 5 | 4.529 | 2.464 | 1.490 | 1.000 | 0.881 | 4.313 | 2.488 |  |
| H151F | 3F,1FZ,1HD-T |  | 5 | 4.081 | 2.294 | 1.490 | 1.000 | 0.881 | 4.313 | 2.488 |  |
| R150F | 2L-T,1KZ-T |  | 5 | 3.830 | 2.062 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | 2.296 |  |
| R150F | 1KZ-T,1KZ-TE |  | 5 | 3.830 | 2.062 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | 1.959 |  |
| R151F | 2L-T |  | 5 | 4.313 | 2.330 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | 2.295 |  |
| R151F | 1PZ,1KZ-T | 90- | 5 | 4.313 | 2.330 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | 1.963 | 19 |
|  | 1HZ | 98- | 5 | 4.313 | 2.330 | 1.436 | 1.000 | 0.838 | 4.220 | 2.295 | 19 |
| G40 | L,2L-T,22R-E,1PZ |  | 4 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 |  | 4.743 |  | 19* |
| G52F | L,2L-T,22R-E |  | 5 | 3.928 | 2.333 | 1.451 | 1.000 | 0.851 | 4.743 | 2.276 | 19# |

Механические коробки (МКПП)

У всех коробок синхронизированы передачи переднего хода.

Коробка G52 – 5-ти ступенчатая.

Устанавливалась с 84 года.

Передаточные числа:

1-ая 3.928, 2-ая 2.333, 3-яя 1.451, 4-ая 1.00, 5-ая 0.851. Задняя 4.743.

Коробка G40 – 4-х ступенчатая.

Передаточные числа такие же, как на G52. Отсутствует пятая передача.

1-ая 3.928, 2-ая 2.333, 3-яя 1.451, 4-ая 1.00, Задняя 4.743.

Коробка G54 – 5-ти ступенчатая.

Передаточные числа:

1-ая 4.452, 2-ая 2.398, 3-яя 1.414, 4-ая 1.00, 5-ая 0.802. Задняя 4.743.

Коробка G57 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.704, 2-ая 2.020, 3-яя 1.368, 4-ая 1.00, 5-ая 0.854. Задняя 4.472.

Коробка G58 – 5-ти ступенчатая

Все передачи переднего хода синхронизированы. Устанавливалась на полноприводные (4WD) модели.

Передаточные числа:

1-ая 3.928, 2-ая 2.142, 3-яя 1.397, 4-ая 1.00, 5-ая 0.851. Задняя 4.743.

Коробка R150 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.830, 2-ая 2.062, 3-яя 1.436, 4-ая 1.00, 5-ая 0.838. Задняя 4.220.

Коробка R150F – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на полноприводные (4WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.830, 2-ая 2.062, 3-яя 1.436, 4-ая 1.00, 5-ая 0.838. Задняя 4.220.

Коробка W46 – 4-х ступенчатая.

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели.  Передаточные числа:

1-ая 3.954, 2-ая 2.141, 3-яя 1.384, 4-ая 1.00. Задняя 4.091.

Коробка W55 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.566, 2-ая 2.056, 3-яя 1.384, 4-ая 1.00, 5-ая 0.850 Задняя  4.091.

Коробка W56 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на полноприводные (4WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.954, 2-ая 2.141, 3-яя 1.384, 4-ая 1.00, 5-ая 0.850 Задняя 4.091.