## Сравнительная таблица 
Garmin 60CSx против Garmin Colorado 300

За основу взята таблица с http://garmincolorado.wikispaces.com/Colorado+vs+60csx и исправлена/дополнена по фактическому состоянию на текущий момент.

| Функции | Colorado | 60csx | Замечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратные свойства |  |  |  |  |  |  |
| Размеры устройств | 2.4" x 5.5" x 1.4" | 2.4" x 6.1" x 1.3" |  |  |  |  |
| Вес устройства | 207 гр | 213гр | с батарейками |  |  |  |
| Размер экрана | 1.53"x2.55" | 1.5"x2.2" |  |  |  |  |
| Разрешение экрана | 240x400 | 160x240 |  |  |  |  |
| Высокочувствительный приемник | да, MTK MT3318 Garmin? | да, SiRFStarIII | по моим впечатлениям приемники MTK и SiRFStarIII равноценны. |  |  |  |
| Внутренняя память | 350MB - 300 1GB - 400t | Нет | Внутренняя память, доступная пользователю. 400t использует 2.7GB для карт Topo2008. Допустимо до 4GB в 400t. |  |  |  |
| Поддержка карточек SD | 8GB SDHC | 4GB micro SDHC |  |  |  |  |
| Время автономной работы | 5-10 часов, 2500maH NiMH | 12-14 часов, 2500maH NiMH | Отзывы по Colorado сильно варьируются, время зависит от прошивки и включенных функций. |  |  |  |
| Крепеж к стропам | Нет | Да |  |  |  |  |
| Последовательный интерфейс (COM-порт) | Нет | Да | Garmin продает конвертер com2usb для Colorado |  |  |  |
| Основные функции |  |  |  |  |  |  |
| Время старта | 18 сек - 400t 12 сек. - 300 | 10 сек.? | Colorado стартует дольше, если загружает файлы gpx с данными. Измерено до первого экрана. Зависит от набора карт в приборе. |  |  |  |
| Пользовательские профили | Да | Нет |  |  |  |  |
| Персональная заставка при запуске | Нет | Да |  |  |  |  |
| Одна страница для сброса данных (WPT, PLT, альтиметр) | Нет | Да |  |  |  |  |
| Поиск и просмотр всех путевых точек по имени | Нет | Да | Поик по имени поддерживается Colorado, но нет возможности просмотреть все путевые точки списком. |  |  |  |
| Многоцветная страница спутников | Нет | Да |  |  |  |  |
| GPS отключается при отключении от компьютера. | Да | Нет | Это касается только кабеля USB type B - выключается сразу. С кабелем USB type A выдается запрос на выключение с таймаутом 30 секунд. |  |  |  |
| Подсветка сохраняется после выключения-включения. | Нет | Да |  |  |  |  |
| Запись событий в календарь | Нет | Да |  |  |  |  |
| Доступ к функциям GPS при подключении к компьютеру. | Нет | Да | Для Colorado - касается только кабеля B. С кабелем A доступ к функциям GPS есть. |  |  |  |
| Автопереключение на одометр | Да | Нет |  |  |  |  |
| Управление звуком | Нет | Да |  |  |  |  |
| Настраиваемый вид календаря | Нет | Да | У Colorado - только просмотр месяца целиком. У 60csx - день, неделя, месяц. |  |  |  |
| Картография |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный размер файла с картой (img) | 4GB | 2GB |  |  |  |  |
| Максимальное количество загружаемых карт | 4000-5000 | 2025 |  |  |  |  |
| Поиск на карте от курсора | Нет | Да |  |  |  |  |
| Базовая карта с автороутингом | Нет | Да |  |  |  |  |
| Покрытие дефолтных карт | 300: Базовая карта мира + Америка, Атланика, Тихоокеанский регион 400t: Базовая карта мира + Америка + US Topo | Америка |  |  |  |  |
| Отмывка рельефа (DEM) | Да, с данными DEM maps | Нет | Базовая карта для Colorado содержит данные DEM (30-секундные, насколько я понимаю), Topo 2008 содержит 1-секундные DEM. |  |  |  |
| 3D просмотр | Да, с картами в которых есть данные DEM | Нет |  |  |  |  |
| Режим карты для автомобиля | Да | Да | 60csx довольно примитивно выглядит в этом режиме. Colorado похож на Nuvi. |  |  |  |
| Количество одновременно поддерживаемых файлов с картами (img) | 3 (внутренняя память) 1 (SD) | 1 (SD) |  |  |  |  |
| Кружок с обозначением точности на карте | Нет | Да |  |  |  |  |
| Фильтр карты (declutter) | Нет | Да | Вообще, сомнительная штука, при наличии регулировки базовой подробности отображения. Фильтр вечно убирает то, что надо видеть и показывает всякую шнягу по краям карты. |  |  |  |
| Масштабирование карты в режиме предпросмотра маршрута (route, RTE) | Нет | Да |  |  |  |  |
| Построение маршрута со страницы карты | Нет | Да |  |  |  |  |
| Настраиваемое переключение между режимом отображениея "все что спереди - сверху" и "север сверху" | Да | Да | У Colorado зависит от прошивки. В русской прошивке все переключается как надо, без самовольства. В некоторых английских прошивках GPS самопроизвольно переключается в режим север сверху на увеличении подробнее 50 метров. |  |  |  |
| Поля данных на странице с картой | 2 | 4 |  |  |  |  |
| Путевые точки (WPT) & POI |  |  |  |  |  |  |
| Собственные символы для WPT | Нет | Да |  |  |  |  |
| Перестановка WPT на текущую позицию | Нет | Да |  |  |  |  |
| Усреднение положения WPT | Нет | Да | Да и фиг с ним, не особо помогает с новыми чипсетами. |  |  |  |
| Длина имени POI | 1023 | 30 |  |  |  |  |
| Длина описания POI | 0 | 32? | В Colorado не отображается описание для POI |  |  |  |
| Длина имени для категории POI | 14 | 17 |  |  |  |  |
| Удаление WPT по символьному признаку | Нет | Да |  |  |  |  |
| Поиск WPT по символьному признаку | Нет | Да |  |  |  |  |
| Сигналы о приближении | Нет | Да |  |  |  |  |
| Новые WPT добавляются к недавним поискам точек | Нет | Да | Colorado добавит точку WPT, если вы ее создадите в Whereigo, но не в случае ее создания по месту (Mark). |  |  |  |
| длина имени/описания WPT | 32/32 | 14/30 |  |  |  |  |
| Треки (PLT) |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во точек в активном треке | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| Данные, сохраняемые в активном треке | координаты, высота, температура, время, сенсор | координаты, высота, время |  |  |  |  |
| Сохраненные треки | >180 треков по 10000 точек каждый | 20 треков по 500 точек каждый | Сохраненные треки пишутся Colorado в формате gpx. |  |  |  |
| Количество сохраненных треков, которые одновременно видны на экране карты | 1 | 20 |  |  |  |  |
| Сжатие данных в сохраненных треках | Нет | Да, высота, время | 60csx удаляет при сжатии точки трека, высоты и время. Получается жалкий, никуда не годный огрызок. |  |  |  |
| Возврат по треку. | Нет | Да |  |  |  |  |
| Автоархивация трека. | Да, файл на каждые 5000 точек трека. | Да, файл в день. | Colorado не умеет создавать файл на каждый день, но в сохраненном треке сохраяняются все сегменты и полные данные, так что не представляет труда восстановить нитку маршрута по дням. |  |  |  |
| Хранение автоархивированных файлов трека | 20? файлов по 5000 точек каждый. | ограничено размером SD карточки | Максимальное кол-во файлов Colorado основано на совместимости с Zumo. |  |  |  |
| Изменение цвета трека | Нет | Да |  |  |  |  |
| Роутинг |  |  |  |  |  |  |
| Объездной маршрут | Да | Нет |  |  |  |  |
| Перерасчет маршрута | Нет | Да |  |  |  |  |
| Режим прокладки маршрута (по дороге или вне дорог) | Нет | Да | Colorado делает это через профайлы, но гораздо менее эффективно. |  |  |  |
| Индикация приближающегося перекрестка. | Нет | Да |  |  |  |  |
| Сообщение о выезде с маршрута | Нет | Да |  |  |  |  |
| Детализированная картинка с поворотом на любой странице | Нет | Да | Colorado может отображать детализированные повороты, но только если в планировщике маршрутов вы отметите "повороты". 60csx отображает детализированный поворот в любом случае, когда вы к нему приближаетесь. |  |  |  |
| Настройка текста сопровождения | Нет | Да | 60csx отображает сообщения в режиме роутинга, всегда или никогда. Colorado отображает сообщения всегда в режиме роутинга. |  |  |  |
| Компас |  |  |  |  |  |  |
| Отдельная кнопка вкл/выкл компас | Нет | Да | Длинное нажатие на кнопку Page у 60csx |  |  |  |
| Конфигурируемая скорость для включения/отключения компаса | Нет | Да | Colorado включает/выключает компас при 16км/ч и это не настраивается. |  |  |  |
| Альтиметр |  |  |  |  |  |  |
| Запись графика давления в выключенном состоянии | Да | Нет | У 60csx зависит от прошивки. Штатно это умеет делать 60cs. |  |  |  |
| Геокешинг/Wherigo |  |  |  |  |  |  |
| Детализированная инфа по тайнику | Да | Нет | Colorado отображает: GCID, имя, тип, контейнер, замлю, сложность, координаты, описание, советы и логи непосредственно из файла GPX |  |  |  |
| Количество тайников | 2000 | 1000 | 60csx поддерживает до 1000 WPT И тайников, Colorado поддерживает 1000 WPT плюс 2000 тайников. |  |  |  |
| Возможность добавить/удалить тайник | Нет | Да | Тайники в 60csx - это обычные WPT. |  |  |  |
| Возможность записать найденные или отмеченные тайники | Нет | Да | Colorado не даст вам записать найденные или отмеченные тайники в файле current.gpx |  |  |  |
| Пометить тайник как DNF (не найден), требуется вмешательство основателя. | Да | Нет |  |  |  |  |
| Заметка к тайнику | Да | Нет |  |  |  |  |
| Игра Wherigo | Да | Нет |  |  |  |  |
| Разное |  |  |  |  |  |  |
| USB навигация (для Ozi это режим Moving Map) | Нет | Да | 60csx поддерживает протоколы nRoute, PVT (используется с OziExplorer & Global Mapper) и Spanner (NMEA в PVT/USB) Colorado поддерживает навигацию только через специальный кабель USB/Serial, вероятно с артикулом 010-10572-00. |  |  |  |
| Будильник | Да | Нет | Будильник есть на 60cs |  |  |  |
| Прыжки с парашютом. | Нет | Да |  |  |  |  |
| График приливов и отливов | Нет | Да |  |  |  |  |
| Просмотр данных по приливам-отливам на дату | Нет | Да |  |  |  |  |
| Кнопка захвата скриншота. | Да | Нет | Для 60csx можно использовать xImage |  |  |  |
| Температура за бортом | Да | Нет | Colorado показывает температуру не за бортом, а внутри себя, что практически бесполезно - он греется при работе. |  |  |  |
| Просмотр картинок | Да, jpg | Нет |  |  |  |  |
| Фоновые картинки | Да | Нет | Нахрен надо неясно - реально мешается. |  |  |  |
| Беспроводная передача данных | Да | Нет | Colorado работает по технологии ANT. Обмен декларирован только между двумя Colorado, несмотря на то, что USB-модуль ANT можно воткнуть и в комп.. |  |  |  |
| Частота пульса | Да | Нет |  |  |  |  |
| Датчик каденса (для вело) | Да | Нет |  |  |  |  |
| Игры | Нет | Да |  |  |  |  |