#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Число мест, включая водителя, и грузоподъемность | 1. Для автомобиля ГАЗ-69: 8 чел. или 2 чел. и 500 кг груза. 2. Для автомобиля ГАЗ-69А: 5 чел. и 50 кг груза в багажнике. |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (округленно) в мм: |  |
| Длина | 3850 |
| ширина для ГАЗ-69 и ГАЗ-69А со снятым запасным колесом | 1750 |
| ширина автомобиля ГАЗ-69 с установленным запасным колесом | 1850 |
| высота по тенту в ненагруженном состоянии для ГАЗ-69 | 2030 |
| то же для ГАЗ-69А | 1920 |
| База (расстояние между осями) | 2300 |
| Колея передних и задних колес (на плоскости дороги) | 1440 |
| Низшие точки автомобиля под нагрузкой: |  |
| картер переднего моста | 210 |
| картер заднего моста | 210 |
| поперечина раздаточной коробки | 310 |
| Углы проходимости (с нагрузкой): |  |
| Передний | 45° |
| Задний | 35° |

Фиг. 1. Автомобиль ГАЗ-69 с прицепом.

| Наименьший радиус поворота в м: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по следу наружного переднего колеса |  | 6 |  |
| по переднему буферу |  | 6,5 |  |
| Наибольшая скорость с нормальной нагрузкой (на горизонтальных участках ровного шоссе, без прицепа) |  | 90 км/час |  |
| Распределение веса по осям и общий вес автомобиля ГАЗ-69 в кг: |  | Без нагрузки | С полной нагрузкой |
| передний мост |  | 860 | 940 |
| задний мост |  | 665 | 1235 |
| общий вес автомобиля |  | 1525 | 2175 |
| Распределение веса по осям и общий вес автомобиля ГАЗ-69А в кг: |  | Без нагрузки | С полной нагрузкой |
| передний мост |  | 820 | 925 |
| задний мост |  | 715 | 1035 |
| общий вес автомобиля |  | 1535 | 1960 |
| Примечания: | 1. В вес автомобиля без нагрузки включается вес топлива, воды, смазки, набора шоферского инструмента и запасного колеса. 2. Полезная нагрузка для автомобиля ГАЗ-69 принята: 2 чел. на передних сидениях и 500 кг груза. 3. Полезная нагрузка для автомобиля ГАЗ-69А принята: 5 чел. и 50 кг груза в багажнике. 4. Вес одного человека принят 75 кг. |  |  |