## Шины класса М/Т

BF GOODRICH Mud Terrain T/A COOPER TIRES Discoverer STT DUNLOP Radial Mud Rover GENERAL TIRE General Grabber M/T GOOD YEAR Wrangler MT/R MICKEY THOMPSON Baja Belted Baja Claw Baja Claw Radial Dick Cepek Radial M-C SUPER SWAMPER Super Swamper TSL Radial TSL SX TSL SSR TSL Bogger SuperSwamper LTB TSL Special Service TrXus M/T YOKOHAMA Geolander M/T

- BFGoodrich

| Mud Terrain T/A ® Наиболее известная грязевая резина, уважаемая джиперами всего мира. Благодаря сильноразреженному протектору хорошо работает в грязи и самоочищается. Обратная сторона такого рисунка протектора - плохое сцепление на льду. Данная резина славится мягкостью боковин. На болотистой местности, если её подспустить, она плотно облегает неровности почвы (или что там у вас под колёсами) и уверенно тянет джип вперед. Минусы - мягкие боковины можно повредить острыми сучьями, корнями и сколами камней. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин BFGoodrich Mud Terrain T/A от 33 дюймов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Реальный диаметр | Допустимая ширина диска | Вес |  |  |
| LT285/75R16 | 33.1 | 7.5-9.0 |  |  |  |
| LT255/85R16 | 33.3 | 6.5-8.0 |  |  |  |
| LT305/70R16 | 33.1 | 8.0-9.5 |  |  |  |
| LT315/75R16 | 34.8 | 8.0-10.0 |  |  |  |
| LT285/70R17 | 33.0 | 7.5-9.0 |  |  |  |
| 33x10.50R15LT | 32.8 | 7.0-9.0 |  |  |  |
| 33x12.50R15LT | 32.8 | 8.5-11.0 |  |  |  |
| 35x12.50R15LT | 34.8 | 8.5-11.0 |  |  |  |
| 33x12.50R16.5LT | 32.8 | 8.25-10.5 |  |  |  |
| 35x12.50R16.5LT | 34.8 | 8.25-10.5 |  |  |  |
| 35x12.50R17LT | 34.8 | 8.5-11.0 |  |  |  |
| 37x12.50R17LT | 36.8 | 8.5-11.0 |  |  |  |
| 35x12.50R18LT | 34.8 | 8.5-11.0 |  |  |  |

- Cooper Tires

| Cooper Discoverer STT Super Traction Tread (STT) - протектор с высокими сцепными свойствами. По своей конструкции и поведению на бездорожье шина очень похожа на BFGoodrich M/T, зато стоит гораздо дешевле. Благодаря такому показателю цена/качество очень популярна. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Cooper Discoverer STT от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| LT285/75R16 | 33.1 | 11.3 | 8.9 | 7.5-9 | 8 |  |
| LT255/85R16 | 33.1 | 9.85 | 7.4 | 6.5-8 | 7 |  |
| 33x12.50R15LT | 32.5 | 12.80 | 9.9 | 8.5-11 | 10 |  |
| 35x12.50R15LT | 34.85 | 12.87 | 10.0 | 8.5-11 | 10 |  |
| 33x12.50R16.5LT | 32.5 | 12.70 | 9.9 | 8.25-10.5 | 9.75 |  |

- Dunlop tires

| Radial Mud Rover Самая агрессивная резина в производственной гамме. Позиционируется производителем как модель с хорошей сомоочищаемостью для тяжелого бездорожья, также стабильно ведущая себя и на дорогах. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Dunlop Radial Mud Rover от 33 дюймов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Реальный диаметр | Рекомендуемая ширина диска | Допустимая ширина диска | Вес |  |
| 33x12.50R15LT | 32.8 | 10 | 8.5-11.0 | 50.4 |  |
| 35x12.50R15LT | 34.1 | 10 | 8.5-11.0 | 58.6 |  |
| LT285/75R16 | 32.7 | 8 | 7.5-9.0 | 51.2 |  |
| LT255/85R16 | 33.6 | 7 | 6.5-8.0 | 48.9 |  |
| LT315/75R16 | 34.5 | 9.5 | 8.5-10.0 | 62.1 |  |
| 35x12.50R16.5LT | 32.4 | 9.75 | 8.25-10.5 | 54.6 |  |
| 35x12.50R17LT | 34.3 | 10 | 8.5-11.0 | 54.9 |  |

- General Tire

| General Grabber M/T Шина, популярная в мире не меньше BFGoodrich, но мало распространенная у нас. Боковины у неё немного прочнее, чем у конкурента, что уменьшает вероятность повреждения об острые сучья и сколы камней. По мнению производителя, центральные конические блоки улучшают сцепление при боковом крене. Возможна ошиповка для зимней эксплуатации. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин General Grabber M/T от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| 33x12.50R15LT | 32.8 | 12.7 |  |  |  | 49.9 |
| 35x12.50R15LT | 34.8 | 12.5 |  |  |  | 54.0 |
| 35x12.50R16.5LT | 34.8 | 12.5 |  |  |  | 62 |

- Goodyear tires

| Wrangler MT/R Радиальная покрышка с усиленными трёхслойными боковинами, повышающими долговечность изделия и стойкость к проколам. Новый рисунок протектора с увеличенными блоками и грунтозацепами улучшает износостойкость. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Goodyear Wrangler MT/R от 33 дюймов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Реальный диаметр | Рекомендуемая ширина диска | Допустимая ширина диска | Вес |  |
| 33x12.50R15LT | 32.7 | 10 | 8.5-11.0 |  |  |
| 35x12.50R15LT | 34.7 | 10 | 8.5-11.0 |  |  |
| 37x12.50-15LT | 36.7 | 10 | 8.5-11.0 |  |  |
| 37x12.50R17LT | 36.7 | 10 | 8.5-11.0 |  |  |
| 40x13.50R17LT | 39.8 | 11 | 8.5-11.0 |  |  |
| LT285/70R17 | 32.9 | 8.5 | 7.5-9.0 |  |  |
| LT285/75R16 | 33 | 8 | 7.5-9.0 |  |  |
| LT305/70R16 | 33 | 9 | 8.0-9.5 |  |  |
| LT305/70R17 | 34 | 9 | 8.0-9.5 |  |  |
| LT315/75R16 | 34.8 | 8.5 | 8.0-10.0 |  |  |

- Mickey Thompson®

| Baja Belted ® Шины из серии "Off-road racing". Обладают хорошей управляемостью и больше подходят для ралли и бах, чем для трофи. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Mickey Thompson® Baja Belted® от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| 35x11.50-15LT | 34 | 12.3 | 8.5 | 8-10 | 10 | 52 |
| 34x11.50-17LT | 34 | 11.8 | 8.5 | 8-10 | 8 | 56 |

- Mickey Thompson®

| Baja Claw ® Агрессивный самоочищающийся рисунок протектора с 23-мя ступенчатыми боковыми грунтозацепами и 6-ти слойная боковина с прочной ребристой поверхностью делают эту шину более пригодной для трофи-рейдов. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Mickey Thompson® Baja Claw® от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| 33x13.50-15LT | 33 | 13.0 | 9.7 | 8-10 | 10 | 58 |
| 35x13.50-15LT | 35 | 13.5 | 10.0 | 10-12 | 10 | 60 |
| 35x15.50-15LT | 35 | 15.0 | 11.5 | 10-12 | 12 | 73 |
| 37x13.50-15LT | 37 | 14.0 | 9.7 | 10-12 | 10 | 77 |
| 33x13.50-16LT | 33 | 13.0 | 9.7 | 8-10 | 10 | 58 |
| 35x13.50-16LT | 35 | 13.5 | 10.0 | 10-12 | 10 | 60 |
| 37x13.50-16LT | 37 | 14.0 | 9.7 | 9.75-12 | 10 | 77 |
| 37x13.50-16.5LT | 37 | 14.0 | 9.7 | 9.75-12 | 10 | 77 |
| 37x13.50-17LT | 37 | 14.0 | 9.7 | 9-11 | 9 | 77 |

- Mickey Thompson®

| Baja Claw ® Radial Более плотный рисунок протектора по сравнению с Baja Claw делает эту шину универсальней. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Mickey Thompson® Baja Claw® Radial от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| 33x12.50-15LT | 33 | 12.5 | 10.0 | 8.5-11 | 10 | 54 |
| 35x12.50-15LT | 35 | 13.0 | 10.3 | 8.5-11 | 10 | 64 |
| 33x12.50-16LT | 33 | 11.7 | 10.0 | 7-10 | 8 | 56 |
| 35x12.50-16LT | 35 | 12.3 | 10.7 | 8-10 | 8.5 | 64 |
| 33x12.50-17LT | 33 | 11.7 | 10.0 | 7-10 | 8 | 56 |
| 35x12.50-17LT | 35 | 12.3 | 10.7 | 8-10 | 8.5 | 64 |

- Mickey Thompson®

| Dick Cepek ® Radial M-C® II Ставший классическим рисунок протектора: крупные центральные блоки и разряженные боковые грунтозацепы улучшают проходимость по грязи, глине и боковое сцепление при выезде из колеи. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Dick Cepek ® Radial M-C® II от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| 33x12.50R15LT | 32.7 | 12.8 | 10.0 | 8-10 | 10 | 54 |
| 35x12.50R15LT | 34.9 | 13.1 | 9.9 | 8-10 | 10 | 60 |
| 285/75R16 | 33.1 | 11.3 | 9.3 | 7-8 | 8 | 49 |

- SuperSwamper

| TSL Radial По заявлению производителя, SuperSwamper Radial - наиболее агрессивная внедорожная шина из всех когда-либо разработанных. При этом обещается удивительно низкий уровень шума. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин TSL Radial от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 33x10.50R15LT | 32.7 | 7.9 | 8.5х15 |  |
| 33x12.50R15LT | 32.7 | 9.4 | 10х15 |  |
| 36x12.50R15LT | 36.2 | 9.0 | 9х15 |  |
| 36x14.50R15LT | 35.6 | 11.5 | 10х15 |  |
| 38x15.50R15LT | 37.1 | 11.8 | 10х15 |  |
| 33x12.50R16.5LT | 32.7 | 9.4 | 9.75х16.5 |  |
| 36x12.50R16LT | 35.9 | 9.0 | 10х16 |  |
| 36x14.50R16.5LT | 36.0 | 11.5 | 9.75х16.5 |  |
| 38x15.50R16.5LT | 37.6 | 11.5 | 9.75х16.5 |  |

- SuperSwamper

| TSL SX Особенность этой шины - толстые боковины. Спроектирована для экстремальных условий, где прочность боковины необходима для того, чтобы выдержать истирание от езды в колее, контакты с корягами и камнями. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин TSL SX от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 33x15.50-15LT | 33.1 | 12.3 | 10х15-12J |  |
| 35x15.50-15LT | 34.8 | 13.1 | 10х15-12J |  |
| 36x12.50-15LT | 35.9 | 10.3 | 8.5х15-10J |  |
| 38x12.50-15LT | 37.4 | 10.0 | 10х15 |  |
| 38.5x14.50-15LT | 38.3 | 12.3 | 10х15-12J |  |
| 33x15.50-16.5LT | 33.1 | 12.3 | 10х16.5-12J |  |
| 35x15.50-16.5LT | 34.8 | 13.1 | 12х16.5 |  |
| 36x12.50-16.5LT | 35.9 | 10.3 | 9.75х16.5 |  |
| 38x12.50-16.5LT | 38.5 | 9.8 | 9.75х16.5 |  |
| 38.5x14.50-16.5LT | 38.5 | 12.3 | 12х16.5 |  |

- SuperSwamper

| TSL SSR Рисунок протектора этой шины более плотный для лучшего сцепления на мокрой и скользкой поверхности. Улучшены управляемость на дороге и уменьшен уровень шума. Как и во всех Суперсвамперах, боковины повышенной прочности. Эта наиболее универсальная шина из всех SuperSwamper имеет большой ряд типоразмерностей для стандартных внедорожников. Интересующие же нас размерчики приведены ниже. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин TSL SSR от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 33x12.50R15LT | 33.4 | 10.6 | 15х8.5-11J |  |
| 33x14.50R15LT | 33.5 | 12.4 | 15х10-12J |  |
| 35x10.50R15 | 35.0 | 9.0 | 15х7-9 |  |
| 35x12.50R15LT | 35.3 | 10.6 | 15х8.5-11J |  |
| 35x14.50R15LT | 35.2 | 12.2 | 15х10-12J |  |
| 37x12.50R15LT | 36.8 | 10.6 | 10х15 |  |
| 33x12.50R16LT | 33.4 | 10.6 | 10х16 |  |
| 33x14.50R16LT | 33.4 | 12.3 | 12х16 |  |
| 35x12.50R16LT | 35.3 | 10.6 | 16x8.5-11J |  |
| 37x12.50R16LT | 36.9 | 10.6 | 10х16 |  |
| 33x12.50R16.5LT | 33.4 | 10.6 | 9.75х16.5 |  |
| 33x14.50R16.5LT | 33.4 | 12.3 | 11.75х16.5 |  |
| 35x12.50R16.5LT | 35.3 | 10.6 | 9.75х16.5 |  |
| 35x14.50R16.5LT | 35.2 | 12.2 | 10х16.5-12J |  |
| 37x12.50R16.5LT | 36.9 | 10.6 | 9.75х16.5 |  |
| 37x12.50R17LT | 36.9 | 10.6 | 10х17 |  |

- SuperSwamper

| TSL Bogger Узкоспециализированная профессиональная шина для езды по болотистой местности. Протектор настолько агрессивный, что INTERCO сочла нужным заявить о допуске данных шин Министерством Транспорта США к использованию на дорогах общего назначения. Крупные поперечные блоки протектора хорошо гребут (иногда даже слишком хорошо), но плохо держат при боковом крене. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин TSL Bogger от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 33x12.50-15LT | 33.2 | 11.5 | 10х15 |  |
| 33x12.50R15LT | 33.2 | 11.1 | 10х15 |  |
| 33x14.00-15LT | 32.7 | 11.5 | 10х15 |  |
| 35x14.50-15LT | 35.0 | 12.5 | 10х15 |  |
| 16/35-15LT | 35.2 | 13.75 | 12х15 |  |
| 37x13.00-15LT | 36.8 | 12.2 | 10х15 |  |
| 38.5x11.00-15LT | 38.0 | 9.25 | 8х15 |  |
| 18/39.5-15LT | 39.5 | 15 | 12х15 |  |
| 19.5/44-15LT | 44.1 | 15.3 | 12х15 |  |
| 33x12.50-16LT | 33.2 | 11.5 | 10х16 |  |
| 33x14.00-16LT | 33.1 | 11.75 | 10х16 |  |
| 35x14.50-16LT | 35.2 | 12.5 | 10х16 |  |
| 16/35-16LT | 35.2 | 13.75 | 12х16 |  |
| 37x13.00-16LT | 36.8 | 12.2 | 10х16 |  |
| 38.5x11.00-16LT | 38.0 | 9.25 | 8х16 |  |
| 33x12.50-16.5LT | 33.2 | 10.72 | 9.75х16.5 |  |
| 33x14.00-16.5LT | 33.3 | 11.5 | 9.75х16.5 |  |
| 35x14.50-16.5LT | 35.0 | 12.5 | 9.75х16.5 |  |
| 16/35-16.5LT | 35.2 | 13.75 | 12х16.5 |  |
| 37x13.00-16.5LT | 36.8 | 12.0 | 9.75х16.5 |  |
| 38.5x11.00-16.5LT | 38.0 | 9.25 | 8.25х16.5 |  |
| 18/39-16.5LT | 39.5 | 15.0 | 12х16.5 |  |
| 19.5/44-16.5LT | 44.1 | 15.4 | 12х16.5 |  |
| 37x13.00-17LT | 36.8 | 12.22 | 10х17 |  |

- SuperSwamper

| SuperSwamper LTB SuperSwamper, у которого большие грунтозацепы выполнены немного более длинными, чем обычно, что улучшает боковое сцепление. Шина исключительно жесткая и предназначена для тяжелого бездорожья. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин SuperSwamper LTB от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 33x13.50-15LT | 32.8 | 11.3 | 10х15 |  |
| 34x10.50-15LT | 33.6 | 9.25 | 8.5х15 |  |
| 33x13.50-16LT | 32.8 | 11.3 | 10х16 |  |
| 34x10.50-16LT | 33.6 | 9.25 | 8х16 |  |
| 34x10.50-17LT | 33.8 | 9.3 | 8х17 |  |

- SuperSwamper

| SuperSwamper TSL Special Service Шины предназначены главным образом для лёгких внедорожников вроде Jeep и Toyota. Относительно узкие грязевые шины с очень агрессивным протектором. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин SuperSwamper Special Service от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 34x9.50-15LT | 33.8 | 8.0 | 7х15 |  |
| 9/34-16LT | 33.8 | 8.0 | 6.5х16 |  |
| 34x9.50-16.5LT | 33.8 | 8.0 | 6.75х16.5 |  |

- SuperSwamper

| SuperSwamper TrXus M/T Эта шина имеет более плотный рисунок протектора, чем другие шины класса М/Т. Это обеспечивает хорошее поведение внедорожнику на снегу и льду. Большая площадь контакта также улучшает сцепление при скалолазании на каменных триалах, но самоочищаемость ухудшается. Прочные, толстые боковины устойчивы к порезам. Но из-за этого SuperSwamper тяжелее других шин аналогичного размера. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин SuperSwamper TrXus M/T от 33 дюймов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина протектора | Диск | Вес |
| 33x12.50R15LT | 33.0 | 9.6 | 8.5-11х15 |  |
| 34x12.50R15 | 34.0 | 9.6 | 8.5-11х15 |  |
| 35x12.50R15LT | 34.9 | 9.55 | 8.5-11х15 |  |
| 34x12.50R16LT | 34.0 | 9.6 | 8.5-11х16 |  |
| 35x12.50R16LT | 35.0 | 9.55 | 8.5-11х16 |  |
| 35x12.50R16.5LT | 35.0 | 9.6 | 9.75-11х16.5 |  |
| 33x12.50R17LT | 33.2 | 9.6 | 8.5-11х17 |  |

- Yokohama Tires

| Geolander M/T Более-менее универсальная шина с уклоном в сторону внедорожного использования. Крупные блоки протектора с большими промежутками между ними позволяют цепко передвигаться по рыхлым и глинистым почвам. Отличная самоочищаемость за счёт направленного рисунка протектора. Ступенчатый центральный желобок служит для отвода воды, а также предоставляет дополнительную грань для лучшего бокового сцепления - выход из колеи достойный. Резина хорошо плющится и работает в грязи, но поскольку боковины мягкие, нетрудно порезать колёса об острые сучья и т.п. Уровень шума (но не износа, к сожалению) на асфальте очень низкий. |  |
| --- | --- |

| Спецификация и размеры шин Yokohama Geolander M/T от 33 дюймов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | Реальный диаметр | Ширина по боковой стенке | Ширина протектора | Допустимая ширина диска | Рекомендо- ванная ширина диска | Вес |
| LT285/75R16 | 32.9 | 11.5 |  | 7.5-9 | 8 |  |
| LT315/75R16 |  |  |  |  |  |  |
| 33x12.50R15 | 32.7 | 13.1 |  | 8.5-11 | 10 |  |
| 35x12.50R15 | 34.5 | 13.3 |  | 8.5-11 | 10 |  |