| Передаточные числа |  | Старая КПП |  | Новая КПП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I передача |  | 4,12 |  | 3,78 |
| II передача |  | 2,64 |  | 2,60 |
| III передача |  | 1,58 |  | 1,55 |
| IV передача |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Задняя передача |  | 5,22 |  | 4,12 |

| Двигатель |  | ЗМЗ 4021 |  | УМЗ 4178 |  | УМЗ 4218 |  | ЗМЗ 410 |  | ЗМЗ 409 |  | ЗМЗ 514 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | бензин А-76 |  | бензин А-76 |  | бензин А-76 |  | бензин А-76 |  | впрыск А-92 |  | Дизель |
| Рабочий объем, см3 |  | 2445 |  | 2445 |  | 2890 |  | 2900 |  | 2700 |  | 2240 |
| Степень сжатия |  | 6,7 |  |  |  |  |  | 6,7 |  | 9,0 |  | 19,5 |
| Номинальная мощность, л.с. |  | 74 (4500 об/мин) |  | 76 |  | 84 |  | 100 (4250 об/мин) |  | 136 (4400 об/мин) |  | 98 (4000 об/мин) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м |  | 153 (2500 об/мин) |  | 159 (2500 об/мин) |  | 189 (2500 об/мин) |  | 215 (2500 об/мин) |  | 227 (4000 об/мин) |  | 216 (2500 об/мин) |

Особенности дизельного двигателя "ЗМЗ"-5143.10.

Двигатель дизельный с четырёхклапанной конструкцией газораспределительного механизма с рычажным приводом клапанов, двумя распределительными валами и гидроопорами в головке цилиндров; Привод распределительных валов цепной с натяжными звёздочками, рабочий процесс с объёмным смесеобразованием, турбонадувом и системой рециркуляции отработавших газов; Степень сжатия - 19,5; Рабочий объём - 2,24л; Номинальная мощность по ГОСТ, кВт (л.с.) - 72 (98) при частоте вращения 4000 об/мин; Максимальный крутящий момент по ГОСТ, Н* (кгс*м) - 216 (22) при частоте вращения 2500 об/мин.

|  | Тип моста |  | Передаточные числа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главной пары |  | бортовых редукторов |  | суммарное |  |
|  | Гражданские (до 1989 г.) |  | 5,125 |  | - |  | 5,125 |  |
|  | Гражданские (после 1989 г.) |  | 4,625 |  | - |  | 4,625 |  |
|  | Военные |  | 2,77 |  | 1,94 |  | 5,38 |  |
|  | "Спайсер" |  | 4,11 |  | - |  | 4,11 |  |

Преимущества гражданских мостов:

- более простая конструкция - проще обслуживание и ремонт

- возможность установки самоблокирующихся межосевых дифференциалов от БТР-60 как межколесных

Преимущества военных мостов:

- значительно больший клиренс (на 6 см)

- более тяговитая и надежная главная пара

- меньшая нагрузка на узлы трансмиссии

- немногим более качественное изготовление

Модельный ряд

Перечисленным конструктивным требованиям удовлетворяют следующие модели:

УАЗ    31512-031   Двигатель УМЗ-4178, 4-х ступ. КПП, редукторные мосты, тентованный.

УАЗ    315122-031 То же самое, но с движком 3МЗ-4021.

УАЗ 31514-031 Двигатель УМЗ-4178, 4-х ступ. КПП, редукторные мосты, цельнометаллический, муфты ЭЛМО, рулевое колесо 3160 или "ДАРФ", замок зажигания с противоугонным устройством, рулевой механизм винт-шариковая гайка (без ГУРа), кенгурин, пластиковые наружные молдинги, пластиковая панель приборов, новая рулевая колонка, привод запора капота.

УАЗ 31514-032 Отличается от 31514-031 отсутствием кенгурина, пластиковых молдингов, нашлепки на торпеду, рулевого колеса 3160, замка зажигания с противоугонным устройством и новой рулевой колонки.

УАЗ 31514-033      Тот же 31514-031 + люк в крыше.

УАЗ 31514-037      Тот же 31514-031, только без молдингов.

УАЗ 315142-037    Тот же 31514-037, но с двигателем 3МЗ-4021.

УАЗ 31519-031  То же самое, что и 31514-031, но с двигателем УМЗ-4218 и                     радиальными   шинами.

УАЗ 31519-032  То же самое, что и 31514-032, но с двигателем УМЗ-4218 и радиальными шинами.

УАЗ 31519-033  То же самое, что и 31514-033, но с двигателем УМЗ-4218 и радиальными шинами.

УАЗ 31519-037  Тот же 31519-031, только без молдингов и укомплектованный вискомуфтой отключения вентилятора.

УАЗ 315192-037  Тот же 31519-037, но с двигателем ЗМЗ 4104