Двигатель 2.0 л с середины 1995 г. выпуска

| Конструктивные особенности | Закрытого типа, с насосом центробежного типа, с термостатическим регулированием. Имеет расширительный бачок, электровентилятор, включаемый термовыключателем |
| --- | --- |
| Количество заливаемой жидкости | 8.3 л |
| Охлаждающая жидкость : – до температуры – 10° С – до температуры – 20° С – до температуры – 30° С – до температуры – 40° С | 6.6 л воды; 1.7 л антифриза 5.5 л воды; 2.8 л антифриза 4.6 л воды; 3.7 л антифриза 4.0 л воды; 4.3 л антифриза |
| Тип радиатора | С поперечным потоком |
| Охлаждающая площадь | 2532 см2 |
| Вентилятор охлаждения |  |
| Привод | Электровентилятор |
| Количество лопастей | 6 асимметрично–расположенных |
| Диаметр | 383 мм |
| Пробка расширительного бачка |  |
| Обозначение | 123 |
| Давление открытия | 1.2 – 1.5 бар |
| Температура кипения | 123° С |
| Термовыключатель |  |
| Место установки | В шланге подвода жидкости |
| Включает при | 100° С |
| Выключает при | 95° С |
| Термостат |  |
| Температура открытия | 92° С |
| Полностью открыт | 107° С |