ТАБЛИЦА ЗА ПЕРИОДИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АТV RENEGADE 800X

| ЛЕГЕНДА | 10ч или 30дни или 300км | 25ч или 750км | 50ч или 1500км | 100ч или 1г или 3000км | 200ч или 2г. Или6000км | Да се извърши от: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н: Настройка П: Почистване С: Смазване И: Инспекция З: Замяна |  |  |  |  |  |  |
| Дейност/ части |  |  |  |  |  |  |
| ДВИГАТЕЛ |  |  |  |  |  |  |
| Ниво на маслото | ежедневно |  |  |  |  | собственик |
| Маслен филтър | 3 |  |  | 3 |  | собственик |
| Реглаж на клапани | И- Н |  |  | И- Н |  | серзиз |
| Тампони на двигателя | И |  |  | И |  | серзиз |
| Въздушен филтър |  | П | З |  |  | собственик |
| Изпускателна система | И |  |  | И |  | серзиз |
| Искроуловител |  |  |  | П |  | собственик |
| Охладителна течност | И |  |  | И |  | собственик |
| Радиаторна капачка/проверка на налягане | И |  |  |  | И | серзиз |
| Радиатор почистване на питата | И |  | И |  |  | собственик |
| ГОРИВНА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
| Дроселова клапа | И |  |  | И- С |  | серзиз |
| Жило за дросела | И- Н |  | И-Н-С |  |  | серзиз/соб. |
| Горивни линии,клапани,тест на налягане | И |  |  | И |  | серзиз |
| Горивен филтър |  |  |  | З |  | серзиз |
| Горивна помпа-тест на налягане |  |  |  | И |  | серзиз |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
| Запалителни свещи | И |  |  |  | З | собственик |
| Датчици | И |  |  |  | И | серзиз |
| Кодове за грешки в ЕКМ | И |  |  |  | И | серзиз |
| Акумулаторна батерия | И |  | И |  |  | собственик |
| ЕКМ –ел.връзки визуална проверка |  |  |  | И |  | серзиз |
| Ел. връзки – запалителна система,инжектори, стартер | И |  |  | И |  | серзиз |
| Цифрова система за сигурност D.E.S.S | И |  |  | И |  | серзиз |
| Ключ за запалването и старт-стоп бутон | И |  |  | И |  | серзиз |
| Състояние на осветителната система | И |  |  | И |  | собственик |
| ТРАНСМИСИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Вариаторен ремък |  |  |  | И |  | серзиз |
| Палци на вариатора |  |  |  | И-П-С |  | серзиз |
| Въздуховоди на вариатора | И |  | И-П |  |  | серзиз |
| Масло в редуктора | З |  |  |  | З | серзиз |
| Датчик на скоростомера | П |  |  |  | П | серзиз |
| 4х4 превключвател | И |  |  | И |  | серзиз |
| ХОДОВА ЧАСТ |  |  |  |  |  |  |
| Карета на карданите/ маншони | И | И |  |  |  | собственик |
| Карета на полуосите |  |  | И |  |  | серзиз |
| Карета на заден мост | И |  | И-С |  |  | серзиз |
| Лагери на главините |  |  |  | И |  | собственик |
| Налягане в гумите и тяхното износване | Ежедневно |  |  |  |  | собственик |
| Масло в диференциалите | И |  | И |  | З | серзиз |
| КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Закрепване на кормилната вилка |  |  |  | И |  | серзиз |
| Кормилна система- лагери, кормилен прът | И |  |  | И |  | серзиз |
| Кормилни накраайници |  |  | И |  |  | серзиз |
| Сходимост предница | И |  |  | И-Н |  | серзиз |
| Закрепване на кормилната вилка |  |  |  | И |  | серзиз |
| Кормилна система- лагери, кормилен прът | И |  |  | И |  | серзиз |
| Кормилни накраайници |  |  | И |  |  | серзиз |
| Сходимост предница | И |  |  | И-Н |  | серзиз |
| ОКАЧВАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| Рамена задни торсьонни |  |  |  | И |  | серзиз |
| Лагери на торсьонните рамена |  |  |  |  | И | серзиз |
| Амортисьори |  |  | И |  |  | серзиз |
| Носачи – А- рамена |  |  | И-С |  |  | собственик |
| Шарнири болтове |  | И |  |  |  | серзиз |
| СПИРАЧНА СИСТЕМА |  |  |  |  |  |  |
| Спирачна течност | И | И |  |  | З | серзиз |
| Спирачни накладки |  | И |  |  |  | серзиз |
| Спирачна система- дискове, маркучи и др, |  |  |  | И |  | собственик |
| ТЯЛО И РАМА |  |  |  |  |  |  |
| Рама |  |  |  | И |  | серзиз |
| Теглич | Ежедневно |  |  |  |  | собственик |
| Багажници и грилове | Ежедневно |  |  |  |  | собственик |
| Ръкохватки втора седалка | Ежедневно |  |  |  |  | собственик |
| Седалка на водача | Ежедневно |  |  |  |  | собственик |
| Почистватване и протекция на тялото | Ежедневно |  |  |  |  | собственик |

Дейности по съхранение на машините :

След регулярна употреба ( ежедневно)

- Ако машината се използва с солена или киселинна среда ( солена  морска вода или други силно минерализирани  условия) задължително да се измие със сладка вода, след което металните повърхности да се покрият с консервантен лубрикант от типа XP-S

- след работа в кална среда – отстраняване на калните отлагания със чиста вода

Да не се използава вода под високо налягане ( това може да предизвика повреди по електрическите компоненти или механиката). При измиване да се използва ниско налягане на водата ( например от градински маркуч).

Съхранение за продължителен период ( повече от 30 дни)

- Да се извадят запалителните свещи и се впръсква консервираща смазка в цилиндрите

- Въдушният филтър и тръбата за изгорелите газове да се затворят по подходящ начин от проникване на влага в цилиндрите на двигателя.

-Да се гресират предните носачи (горен и долен) и каретата на карданите валове.

-Да се провери концентрацията на охладителната течност при необходимост да се корегира или замени

-Да се разкачи акумулаторната батерия

-Да се напълни резервуара с гориво или да се добави стабилизатор на горивото

-Да се провери налягането гумите и да се повдигне машината а стойки

-Да се покрие тялото и рамата с консервационна смазка XP-S Lube.

При пускане в експлоатация отстраняването на консервацията се извършва в обратна последователност