800/7-7/40°/PAG/4ZR/28/8/82/A

| Impeller Information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impeller Diameter | 800 mm |  | Speed | 2700 RPM |
| No of blades | 7 |  | Tip Clearance | 0,5 % |
| Pitch | 40 ° |  | Temperature | 15 °C |
| Blade Material | PAG |  | Elevation | 0 m |
| Blade Type | 4Z |  | Density | 1,225 kg/m3 |
| Impeller Rotation | R |  |  |  |
| Tip Speed | 113 m/s |  | Moment of Inertia | 0,0855 kgm2 |
| Air Velocity | 33,7 m/s |  | Blade Centrifugal force | 3670 N |
| Torque | 103 Nm |  | Axial Force | 603 N |
| Airflow | 61000 m3/h |  | Total Pres | 1200 Pa |
| Static Pres | 501 Pa |  | Power | 38,9 hp |
| Dynamic Pressure | 698 Pa |  | Efficiency | 70 % |
| Sound Power | Propagation: Not Free field |  | Sound Power 114 LW dB |  |

| Multi-Wing Ukraine | Patona 22/47 | +38 (032) 2400808 Telephone | taras@multi-wing.com.ua |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukraine | - | +38 (032) 2400881 Fax | http://www.multi-wing.com.ua |
|  | 79040 Lviv |  |  |

All technical data is given in accordance with Terms of sale and delivery for Multi-Wing Ukraine

We reserve the right to unnotified changes

Цена – 124 евро

С уважением,

Тарас Канафоцкий,

ООО "Мульти-Винг Украина"

тел/факс: +38032-240-08-08

+38032-240-08-81

cотовый: +38067-674-38-25

ICQ:  306-835-378

www.multi-wing.com.ua