АВТОМАТИЧЕСКИЙ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ

ОКТАН-КОРРЕКТОР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ.

  - Автоматический микропроцессорный октан-корректор «СИЛЫЧ» (далее АОК) предназначен для динамической корректировки угла опережения зажигания четырехтактных бензиновых 2-х и 4-х цилиндровых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в зависимости от октанового числа используемого топлива, режима нагрузки и др. факторов, без вмешательства пользователя. {Автоматическое переключение коррекции угла опережения зажигания для автомобилей эксплуатирующимся на газе при использовании специальной программы.}

  - АОК предназначен для установки на легковые карбюраторные автомобили, оборудованные аналоговой бесконтактной системой зажигания содержащей:

- распределитель зажигания с датчиком Холла 40.3706, 38.3706, 3810.3706, 53.3706-55.3706,38.3706, коммутатор 3620.3734, 3640.3734, 76.3734, 95.3734, 036.3734, 0529.3734 и др. использующие аналог ИМС КР1055ХП и катушку зажигания  27.3705, 29.3705.

- распределитель зажигания с магнитоэлектрическим датчиком 19.3706, коммутатор 90.3734, 94.3734, 94.3734-01, 97.3734, 131.3734, 131.3774, 131.3774-01, 131.3774-02 и др. использующие аналог ИМС КР1055ХП и катушку зажигания Б116, Б116-0X (рекомендуется установить катушку типа 27.3705).

- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

  - За счет автоматической корректировки угла опережения зажигания (УОЗ), оптимизирующей все режимы работы двигателя, АОК позволяет:

- повысить КПД двигателя;

- облегчить запуск двигателя (особенно в холодное время года);

- снизить расход топлива на 3–5 % (только для исправных двигателей с правильно отрегулированным карбюратором);

- повысить тяговый момент на низких оборотах;

- увеличить срок службы двигателя до 30 %;

- уменьшить шумность работы двигателя;

- компенсировать разброс в качестве топлива на 5–7 октановых единиц;

- автоматическое переключение газ-бензин;

- в аварийной ситуации, кратковременно использовать низкооктановое топливо (вопреки рекомендациям завода изготовителя) при штатном угле зажигания.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания: (возможны кратковременные скачки напряжения питания до 40В). | 8–18В |
| --- | --- |
| Допустимая частота вращения коленчатого вала: | 200-7000 об/мин |
| Диапазон корректировки УОЗ: | 0–11 |
| Корректировка УОЗ в сторону уменьшения при пуске ДВС: | 8 |
| Дискретность корректировки УОЗ, за такт зажигания: |  |
| в сторону уменьшения (при детонации) | 1–2 |
| в сторону увеличения | 0,2–0,3 |
| Максимальный потребляемый ток: | 0,03А |
| Диапазон рабочих температур: | от –40 до +85C |
| при относительной влажности до | 90% |
| и температуре | +40 |
| Масса, не более: | 0,3 кг |
| Габаритные размеры, не более: | (5012035)мм |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки:                                                                                                      Кол-во

| Микропроцессорный блок | 1шт. |
| --- | --- |
| Жгут проводов | 1к-т |
| Клеммы 6.3 | 1к-т |
| Руководство по эксплуатации (паспорт), наклейка на машину | 1экз. |

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - АОК построен на базе высоконадежной однокристальной микро-ЭВМ корпорации ATMEL и использует широкополосный датчик детонации (ДД) GT305, выпускаемый в России (возможна его замена на аналогичный датчик, производства фирмы Bosch).

  - Постоянный анализ сигналов, поступающих со штатных датчиков и ДД, обеспечивает возможность автоматической оптимизации УОЗ (на границе возникновения детонации в ДВС) на выходе АОК и не требует какого-либо вмешательства со стороны пользователя.  АОК считает, что до 1000 об/мин. для 4-х цил. и 1250 для 2-х цил. двигатель работает на холостом ходу, сигнал с ДД обрабатывается, но коррекция УОЗ не производится.

  - В разъем жгута проводов АОК встроены два контрольных светодиода: красный индицирует моменты наличия сигнала с ДД; зеленый – наличие задержки зажигания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Установку и подключение АОК производить только при выключенном ДВС.

  - Избегать контакта с высоковольтными (в/в) проводами системы зажигания при работающем двигателе.

- УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Проверить УОЗ на соответствие рекомендациям завода-изготовителя автомобиля и при необходимости отрегулировать его. Сделать хорошо видимую отметку на шкале распределителя зажигания соответствующую его положению для данного УОЗ.

  - Проверить работоспособность генератора.*

  - Закрепить блок АОК в моторном отсеке с учетом длины проводов жгута. Рекомендуется устанавливать разъемом вниз.

Примечание: В а/м ВАЗ 2108…21099, 2110 блок рекомендуется закрепить на технологических шпильках около аккумуляторной батареи (АКБ). В а/м ВАЗ 2101…2107, 21213 блок рекомендуется закрепить при помощи самонарезающих винтов на левом или правом брызговике. В а/м ГАЗ блок рекомендуется закрепить при помощи самонарезающих винтов на левом брызговике.

  - Установить датчик детонации (3) для двигателей:

- ВАЗ 2101х, 2103, 2105, 2106, 21213, 2130 на крайнюю шпильку (8мм) впускного коллектора первого или четвертого цилиндра с помощью переходника;

- ВАЗ 1111 на крайнюю шпильку ( 8мм) выпускного коллектора первого цилиндра с помощью переходника;

- ВАЗ 2108х на болт М825 на свободное технологическое отверстие в районе первого или четвертого цилиндра ; При слабом сигнале с датчика детонации рекомендуется его установка, как на ВАЗ 2101-06 с помощью переходника;

- УЗАМ на последнюю крайнюю шпильку (8мм) впускного коллектора четвертого цилиндра с помощью переходника

- ЗМЗ 402, УМЗ 417 на четвертую (считая от радиатора) шпильку (12мм) головки блока цилиндров с правой по ходу стороны с помощью переходника.

Внимание!

Для предотвращения искажения сигнала с датчика детонации, величина затяжки его крепления, должна быть около 20 Нм (2 кгм).

Для улучшения акустического контакта датчика с двигателем рекомендуется перед установкой смазать его поверхность, прилегающую к переходнику или блоку двигателя тонким слоем консистентной смазки типа Литол-24 или аналогичной ему.

Рекомендуется в разъем на блоке заложить немного технического вазелина.

Раз в год необходимо осматривать состояние разъема на блоке и прочищать специальными аэрозольными составами (можно WD40).

Переходник для установки датчика детонации  приобретается отдельно.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

  - Подключить и зафиксировать винтами разъем (1) жгута проводов к микропроцессорному блоку АОК (2).

  - Кабель с двухконтактным разъемом подключить к датчику детонации (3). (кабель следует прокладывать как можно дальше от в/в проводов и катушки зажигания)

  - Вариант с датчиком Холла:

Разрезать средний (зеленый) провод штатного жгута, идущего от 3-х контактного разъема распределителя зажигания (4) к коммутатору. Обжать и подключить в разрезанное место две одиночные клеммы из комплекта, таким образом, чтобы синий провод кабеля (вход АОК) был подключен к проводу идущему от датчика Холла, а белый провод кабеля (выход с АОК) к проводу идущему к коммутатору.

Вариант с магнитоэлектрическим датчиком:

Разрезать черный провод штатного жгута, идущий от распределителя зажигания (4) к клемме «Д» коммутатора. Обжать и подключить в разрезанное место две одиночные клеммы из комплекта, таким образом, чтобы синий провод кабеля (вход АОК) был подключен к проводу идущему от магнитоэлектрического  датчика, а белый провод кабеля (выход с АОК) к проводу идущему к коммутатору.

  - Черный (белый с черн. полосой, корчневый) провод с одиночной клеммой (масса) закрепить на неокрашенном участке корпуса а/м, обеспечив надёжный механический и электрический контакт или закрепит непосредственно на клемме «-»АКБ .

  - Желтый (зеленый) провод с двумя одиночными разъемами включить в разрыв цепи штатного датчика температуры (5). Соединенные разъемы нужно изолировать.

  - Красный (оранжевый) провод (питание +12В), для исключения влияния различных помех, подключить непосредственно к клемме «+» АКБ. Возможно, использовать дополнительное реле (по схеме выделенной пунктиром), срабатывающеё при включении зажигания, например от клеммы «Б» катушки зажигания.

  - Завести двигатель и подсоединить (временно) черный (синий) провод с одиночнной клеммой в термоусадке к клемме «+» АКБ. Должен гореть зеленый светодиод, индуцируя наличие задержки зажигания. Обороты двигателя немного уменьшаться.  {Для ИМС со специальной программой для газа данный пункт выполнять не надо.}

Примечание: При неработающем двигателе, и наличии напряжения +12В на проводе питания АОК,  оба диода периодически вспыхивают, сигнализируя о проведении тестов. (Для варианта с магнитоэлектрическим датчиком могут постоянно гореть оба светодиода.)

  - Не отключая черный (синий) провод с одиночной клеммой от клеммы «+» АКБ, вновь отрегулировать УОЗ с помощью стробоскопа. {Для ИМС со специальной программой для газа выставить зажигание стробоскопом с функцией смещения угла опережения зажигания, на +6-8 относительно начального УОЗ, рекомендуемое заводом изготовителем}. При отсутствии стробоскопа, необходимо повернуть трамблер в сторону опережения зажигания на 6–8, и проверить установку УОЗ согласно п.п.7.14 на бензине.

При необходимости выставить обороты холостого хода двигателя регулировочными винтами карбюратора (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).

Примечание: На холостом ходу двигателя может периодически вспыхивать красный светодиод, сигнализируя о работе автоподстройки. Частота вспышек зависит от уровня шумов издаваемых двигателем и качества топлива. На прогретом двигателе, на холостом ходу, раз в 20 сек.,  вспыхивает зеленый светодиод, сигнализируя о режиме работы с прогретым двигателем, если напряжение на датчике температуры меньше 6.5В. {Для ИМС со специальной программы для газа при включении режима «газ» зеленый светодиод вспыхивает раз в 3 сек, в режиме «бензин» не загорается}.

  - Отсоединив черный (синий) провод с одиночной клеммой от клеммы «+» АКБ закрепить его на жгуте. {Для ИМС со специальной программой для газа провод необходимо включить в разрыв цепи управления клапана подачи газа.}

  - Прогреть двигатель, при движении а/м на прямой передаче со скоростью 50–60 км/ч, резко нажать на педаль акселератора. Должна быть слышна незначительная кратковременная детонация. Если детонация длится дольше 3 секунд, необходимо уменьшить УОЗ на 1–2. Если детонация не прослушивается – увеличить УОЗ на 1–2.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

  - При сбоях в работе АОК (при правильной установке):

- иммобилайзер типа BLACK BUG может вносить помехи в работу АОК;

- проверить качество соединения всех разъемов, контактов и клемм АКБ;

- проверить работоспособность свечей и катушки зажигания;

- проверить качество крышки распределителя зажигания и в/в проводов.

  - При отказе работы АОК (нет индикации, двигатель не запускается):

- проверить качество соединения всех разъемов, контактов и клемм АКБ;

- проверить наличие напряжения (+12В) на проводе питания АОК;

- проверить работоспособность ДВС при восстановлении штатной системы зажигания: отсоединить две одиночные клеммы белого кабеля АОК  от сигнально провода трамблера, восстановить штатный провод с помощью одиночных клемм и установить УОЗ по отметке поставленной перед началом работы.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Гарантийный срок эксплуатации системы – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный ремонт и техническое обслуживание производится специалистами, указанными изготовителем.

  - Гарантии не распространяются на изделия без паспорта с отметкой о продаже, с механическими повреждениями, а также с прочими неисправностями, вызванными нарушением правил установки и эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Ремонт и обслуживание изделий, не подлежащих гарантийному ремонту, производится за счёт владельца.

  - До начала эксплуатации АОК на доработанном (тюнинговом) двигателе, необходимо проконсультироваться с разработчиком. В противном случае претензии по работе блока АОК не принимаются, и пользователь теряет право гарантийного обслуживания.

  - Пользователь имеет право приобрести, и заменить при помощи специалиста, управляющий микроконтроллер блока АОК на новый с более поздней версией программного обеспечения (ПО). Разработчик обязуется сообщать о совершенствовании ПО на официальном интернет-сайте изготовителя (http://silych.h10.ru).

Примечание: Изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию, поэтому сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора без уведомления конечного покупателя.

ПАСПОРТ                                                           _

Автоматический октан-корректор типа «СИЛЫЧ» заводской № б/н  признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска		200	г.

Дата продажи		200	г.

Продан		тел._______________________

Применение АОК на других а/м, возможно при переоборудовании их требуемой системой зажигания. Для ВАЗ 1111 (Ока) изменены калибровки в программе под двухцилиндровый двигатель (см. отметку на упаковке).

Воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации автомобиля.