| # Шины Нижнекамскшина И-511 |  |
| --- | --- |
| Шина И-511. Бренд:; Нижнекамскшина. Тип автомобиля:; легковой. Сезон:; Зимняя. Категория скорости:; 180км/ч (S). Индекс несущей способности:; 88. Рисунок шины. классический; фронтальный.. # Описание И-511. И-511 - радиальная шипуемая шина из зимней линейки КАМА с комбинированным каркасом и брекером. Рисунок протектора с массивными шашками, созданный специально для использования на внедорожнике Нива, имеет высокие показатели проходимости по снегу и прекрасные сцепные качества на ледяной поверхности. Волнообразные ламели позволяют уверенно управлять автомобилем, а «шахматка» протектора – уверенно двигаться как в колее, так и по целине. Эта шина оптимально сочетает дорожные и внедорожные характеристики и пользуется заслуженным уважением водителей российских автомобилей Нива. Для зимних ошипованных шин установлено ограничение максимальной скорости – 130 км/ч (Межгосударственный ГОСТ 4754-97). Кама И-511 (175/80 R16 88S) - радиальная шина с зимним рисунком протектора и комбинированной конструкцией каркаса и брекера для автомобилей ВАЗ-21213 и его модификаций. Допускается использование ездовой камеры 6.95-16. Средняя масса шины без камеры - 10,1 кг. Средняя масса допускаемой ездовой камеры - 1,46 кг... |

| Размер:. Индекс на натоварване:. Скростен индекс:. Норма на слойност:. Тип на конструкцията:. Конструкция на каркаса и брекера:. Тип на грайфера:. Външен диаметър, мм:. Ширина на профила, мм:. Статически радиус, мм:. Максимално натоварване, кг:. Вътрешно налягане, съответстващо на максималното натоварване, кгс/см2:. Максимална скорост:. Тегло на гума кг:. Основно приложение:. | 175/80R16. 88. S. радиална. комбинирана. безкамерна. зимна. 686. 178. 315. 560. 2.5. 180 км/h. 10.08. НИВА. |
| --- | --- |