Стр2

предотврати извиване. Големи обекти, превозвани на борда на превозното средство (като резервни 
волан, комплект инструменти и т.н.) трябва да бъдат здраво закрепени. 
Член 6: обезопасителните колани 
 6,1 Колани 
Носенето на 5 или 6 точки сбруя е задължително.  Точки на закрепяне са:  на шасито или на кабината или на клетката за безопасност : 2 за обиколка каишка, 2 за пагони, 1 или 2 за в областта на таза каишка . 
Тези колани трябва да се съобразят с ФИА Standard N ° 8853/98. Два  ножа за срязване на колани трябва да са на борда през цялото време. Те трябва да  бъдат лесно достъпни за водача и ко-пилота в седнало положение със закопчани колани. Освен това се препоръчва за състезания, които 
включват обществени пътни участъци, за да бъдат оборудвани с колани бутон защитни съоръжения. 
В ASNs може да признават монтажни точки по клетката за безопасност  когато тази клетка е хомологирана, при условие, че те са тестват. 
 6.2 Инсталация 
Забранено е за предпазните колани да бъде захванати за седалките . 
Местата за закрепване в серийно превозно средство (групи Т2 и T4) трябва да се използват. 
Ако закрепване на оригиналните места  е невъзможно, нови точки на закрепване трябва да бъдат инсталирани върху черупката или на шасито или на кабината, отделно за всяка лента на по-отдалечени назад
възможни места  за раменни колани-пагони. Трябва да се внимава, че ремъците не могат да се повредят чрез износване от остри ръбове.
- Препоръчителните геометрични места на точките на закрепване са показани в тираж 253-61.

В посока надолу, на пагони трябва да бъдат насочени към задната част и трябва да бъдат инсталирани по такъв начин, че те Не правете ъгъл на повече от 45 ° спрямо хоризонталата от горния ръб на облегалката    (20 ° от раменете на водача в T4), въпреки че се препоръчва, че този ъгъл не трябва да надвишава 10 °.
Максималният ъгъл по отношение на централната линия на седалката е 20 ° различно или сходни (измерване в хоризонтално проекция). Ако е възможно, заставане на котва точка първоначално монтирани на автомобил
производителя на C-стълб трябва да се използва. Анкоридж точки  на по-висока ъгъл спрямо хоризонталната трябва да  не се използва. Ако монтиране на серийно закрепване е невъзможно, на рамото
ремъци могат да бъдат фиксирани или обтегнат на задната напречна тръба закрепена в клетка или в началото на точките на закрепване на предните колани, рамото ремъци могат да бъдат прикрепени към основата на клетката за безопасност или на армировка бар с помощта на линия, и може да бъде фиксиран към ориналните места за закрепване на задните колани, или да бъде фиксиран или наклонен на напречна армировка заварена между backstays на клетка (виж тираж 253-66). В този случай, използването на напречна армировка е обект на следните условия:
- Хоризонталната армировка трябва да бъде най-малко с тръба 38 mm х 2.5 мм или 40 mm х 2 мм, изработени от студено съставен безшевни въглеродна стомана, с минимално съдържание на опън 350 N/mm2.
- Височината на тази армировка трябва да бъде такава, че раменните ремъци, към задната част, са насочени надолу с ъгъл на между 10 ° и 45 ° (20 ° в T4) в хоризонтално положение от ръба на облегалката (или на водача рамене в T4), под ъгъл от 10 ° се препоръчва.
- В скута си и ремъците на чатала, не трябва да преминават през стените на седалката, а през седалката, за да придържа и  в областта на таза  през възможно най-голяма повърхност. В скута ремъците трябва се вмести плътно в завоя между билото на таза и горната част на бедрото. При никакви условия, те не трябва да се носят над района на корема.
- Ремъци могат да се прикрепят с примка или с винтове, но в втория случай трябва да се вмъкнете заварени за монтиране всяка точка (вж. Рисуване 253-67 за размери).

Тези вложки ще се позиционират в укрепването на тръбата и ремъците се прикрепят към тях използвайки болтовете на M12 8.8 или 7 / 16 UNF спецификация.
- Всяко  закрепване на точка трябва да е в състояние да издържи на натоварване
1470 Дан, дан или 720 за чатала ремъци. При закрепване на една точка за две ленти (забранени за
пагони), натоварването счита ще бъде равен на сумата от необходимото натоварвания.
- За всяко ново закрепване се създава точка, стоманена армировка плоча с площ най-малко 40 cm2 и дебелина от най -малко 3 мм трябва да се използва.
- Принципи на монтиране на шасито / monocoque:
1) Общи монтиране система: виж тираж 253-62.

2) пагон монтаж: виж тираж 253-63

3) чатала каишка монтаж: виж тираж 253-64.

Използвайте 6,3
Сбруя за безопасност трябва да бъде използвана в нейната хомологационна конфигурация без никакви модификации или отстраняване на части, и в съответствие с инструкциите на производителя.
Ефективността и дълголетието на обезопасителните колани, са пряко свързани с за начина, по който те са