Стр.3

монтирани, използвани и поддържани. Коланите трябва да се подменят след всеки тежък сблъсък, или
колан, който е нарязан, оръфан или отслабен поради действията на химикали или слънчева светлина.

Те трябва също да се заменят ако металните части на катарамите  са  дефектирали, деформирани или ръждясали. 
Всяка  сбруя, която не функционира напълно трябва да бъде заменена. Забележка: Това не е позволено: да се смесва части на обезопасителни колани. Само пълен комплект, собственост на производителя, могат да бъдат използвани. 
 Член 7: EXTINGUISHERS - пожарогасителни системи 
Използването на следните продукти се забранява: ФБК, NAF 
 7,1 монтирани системи 
7.1.1) Всички автомобили трябва да бъдат оборудвани с пожарогасителни системи от технически списък N °  16: "пожарогасителни системи хомологирани от ФИА ". 
 7.1.2) Всички пожарогасители трябва да бъдат защитени по подходящ начин и трябва да бъдат разположени в пилотската кабина. Във всички случаи техният монтаж трябва да бъде в състояние да устои на забавяне от 25 g. Всяко противопожарно  оборудване трябва да издържат на огън. Пластмасови тръби са забранени , а метални тръби са задължителни. 
7.1.3) Водачът и навигатора трябва да бъдат в състояние да задействат пожарогасителната система, ръчно в седнало положение обикновено с изискванията за безопасност закопчани колани  на място и зад волана . 
Средствата за задействане трябва да бъдат обозначени с буквата "Е" в червено вътре в бял кръг на най-малко 10 см диаметър с червен ръб. 
 Групи Т1 и Т2: 
Две средства за задействане от външната страна трябва да бъде разположен в близост до веригата на главен прекъсвач, а не в съчетание с него. 
Група T4: 
А средно задейства от външната страна трябва да се намира близо до Circuit-Switch прекъсвач, а не в съчетание с него. 
 7.1.4) Системата трябва да работи във всички позиции. 
 7.1.5) Extinguisher дюзите трябва да бъдат подходящи за extinguishant и да се инсталира по такъв начин, че те не са пряко насочен към главите на пътниците. " 
 7,2 наръчник пожарогасители 
7.2.1) Всички автомобили трябва да бъдат оборудвани с един или два  пожарогасителя минималния общ капацитет, което е посочено в 
Членове 7.2.3 и 7.2.4. 
Всички товарни автомобили трябва да са снабдени с два пожарогасителя минималната Капацитетът на всяка е посочено в член 7.2.3 и 7.2.4. 
7.2.2) Допустимо extinguishants: AFFF, FX G-ДЕО, Viro3, прах или друг extinguishant homologated от ФИА. 
7.2.3) Минимално количество на extinguishant: AFFF: 2.4 литра 
FX G-ДЕО: 2,0 кг   ,Viro3: 2,0 кг   ,Нула 360: 2,0 кг   , Прах: 2,0 кг 
7.2.4) Всички пожарогасители трябва да бъдат под налягане съгласно съдържание: 
AFFF: в съответствие с производителя инструкции или 12 бар 
FX G-ДЕО и Viro3: в съответствие с производителя инструкции Нула 360: в съответствие с производителя 
инструкции 
Прах: 8 бара минимум, максимум 13,5 бар Освен това, в случай на AFFF, всеки пожарогасител трябва да бъде 
оборудвани със средства за контрол на налягането на съдържанието. 
7.2.5) Следната информация трябва да бъде видима за всеки  пожарогасител: 
- Капацитет 
- Вид на extinguishant 
- Тегло или обем на extinguishant 
- Дата на пожарогасителя трябва да бъде проверена, която трябва да бъде не по – късно от две години, или след датата на напълване или от датата на последния проверка, или на съответната дата на изтичане. 
7.2.6) Всички пожарогасители трябва да бъдат адекватно защитени. Тяхното закрепяне да бъде в състояние да устои на забавяне от 25 g. 
Освен това, само бързо освобождаване закрепващи метал, с метални ремъци, ще бъде приета. 
Използването на огнеупорни линии е силно препоръчително: пластмасови линии Не се препоръчват а метални линии са силно препоръчителни.

7.2.7) Най-малко един от пожарогасител трябва да бъде лесно достъпен за водача и навигатора, със седалище нормално с закопчани предпазни колани и зад волана. 
7.2.8) за товарни автомобили, на мястото на един от двата пожарогасители, че е позволено да се поберат един пожарогасител система, фигуриращи в списъка на техническите N ° 16.