стр.5

8.2.12 Монтиране крак: 
Плоча  заварена към края на аркова тръба да позволява закрепяне  / или заваряване на корпус / към шаси, обикновено върху укрепена плоча. 
8.2.13 Укрепване табела: 
Метална табела фиксиран към корпус / шаси под арка монтиране крак за по-добро разпространение на товара върху корпус / шаси. 
8.2.14 голям радиус 
Армировка /кница/  за огъване на възел , направени от ламарина с форма U (тираж 253-34) дебелината на който не трябва да да бъде по-малко от 1,0 мм. Краищата на този армировка трябва да бъде разположени на известно разстояние от на върха на ъгъла между 2 до 4 пъти диаметъра на най-голямата на тръба.

8,3 Спецификации
8.3.1 основната структура
Основната структура трябва да се извършва в съответствие с едно от следните проекти:

* 1 главна арка предната арка + 1 + 2 + 2 надлъжни члена + 6 монтаж фута (тираж 253-1)
или
* 2 странични rollbars + 2 напречни членове + 2 backstays + 6
монтиране фута (тираж 253-2)
или
* 1 главна арка + 2 странични половин rollbars + 1 + 2 напречни незахванати
backstays + 6 фута монтиране
(Рис. 253-3)

Вертикалната част от основните арка трябва да бъде възможно най-близо до контура вътрешността на купето и трябва да има само един завой с по-ниска вертикална част.
Предната тръба на предната арка или на странична арка, трябва да следват рамката на предното стъкло  колкото е възможно и да има само една завой с по-ниски своята вертикална част. 
С цел да се изгради клетка за безопасност, връзки на напречни членовете на страничните rollbars, връзките на надлъжната членове на фронта и основни rollbars, както и на връзка на полу-странично арка с основните арка трябва да е клетка. Във всички случаи трябва да има не повече от 4 подвижни връзки на клетка. 
В backstays трябва да бъдат приложени в близост до линията на покрива и близо до върха  на външния завой на основната арка, от двете страни на колата, по възможност с помощта на подвижни връзки. Те трябва да образуват ъгъл от най-малко 30 ° с вертикалната, трябва да изпълните назад и да се прави и възможно най-близо до вътрешността страничните панели на купето. 
8.3.2 Дизайн: 
След като основната структура е определена, тя трябва да бъде допълнена със задължителни членове и подкрепления (виж член 283-8.3.2.1),  които  могат да се добавят (вж. Член 283-8.3.2.2). 
8.3.2.1 Задължителни членове и подкрепления: 
8.3.2.1.1 диагонал член: 
Клетката трябва да имат едно на диагонала членове, определени от: 
- Рисунки 253-4 до 253-7 за автомобили преди homologated 01.01.2008. 
- Рисунки 253-6 (Група T1 само) и 253-7 за автомобили homologated , считано от 01.01.2008. 
Ориентацията на диагонала на Рисунки 253-4 и 253-5 да да се обърнат. В случай на тираж 253-6, разстоянието между двете монтиране на корпус / шаси, не трябва да бъде по-голяма, отколкото 400мм. 
Членовете на групата трябва да са прави и може да се демонтират. В горния край на диагонала трябва да се присъединят към основната арка не допълнително от 100 мм от кръстовището му с backstay, или backstay 
не повече от 100 мм от кръстовището му с основните арка (вж. Рисуване 253-52 за измерване). 
В долния край на диагонала трябва да се присъединят към основната арка или backstay не повече от 100 мм от монтиране крак (с изключение на за случая на тираж 253-6).

8.3.2.1.2 Doorbars:
Най-малко една надлъжна разпорка трябва да бъде монтирана на всяка страна на превозно средство на   нивото на вратата (виж тираж 253-8). Тръбата (а), съставляващи тази армировка трябва да бъде поставена в
rollcage и ъгъла на хоризонталната тръба не трябва да надвишава 15 ° (правоъгълен надолу към предната). Страничната защита трябва да бъде толкова висока, колкото е възможно, и ако се състои от един бар, най-малко 10 см от долната част на седалката, но във всички случаи горната му точки закрепване не трябва да бъде по-висока от половината от общата височина на вратата, измерена от основата му.
Ако  горните точки закрепване са разположени пред или зад отварянето на вратата, това ограничение на височината  е валидно и за в съответното пресичане на тръбата и отварянето на вратата.
В случай на doorbars под формата на "Х" (рис. 253-9), тя е Препоръчва се по-ниските точки на закрепване на кръстосаните подпори да се захване директно върху надлъжната част на корпус / шаси и,  поне една част от "Х" да бъде захваната за singlepiece бар.