Стр.9

вътрешен диаметър: 50 мм. Всички товарни автомобили трябва да бъдат оборудвани с предно теглене закрепване на сила и размера на адекватна за теглене на превозни средства по маршрута на събитие. 
Тя трябва да бъде боядисана в контрастен цвят (жълто, червено или оранжево) за лесна идентификация и да бъде на разположение за незабавна употреба, когато необходим. Той не трябва да излиза извън повърхността на бронята каросерията.

Член 11:  Предно стъкло , прозорци и отвори 
А предното стъкло трябва дае ламинирано  и да има знак за това, като провери този факт. 
Всички други прозорци могат да бъдат от всякакъв вид homologated безопасно стъкло. Слънце лента на предното стъкло е разрешено (вж. Приложение L), на условие, че тя позволява на пътниците да виждат пътни знаци (трафик осветление, пътни знаци ...). В случай на отсъствие на предното стъкло в началото на един етап, трябва носене на затворена каска или на мотокрос тип очила, или на открито лице с каска мотокрос очила  трябва да бъде задължително за всички членове на екипажа, в противен случай превозното средство не се допускат до началото на етапа. По време на краката, екипажите трябва винаги да има мотокрос очила в пилотската кабина, който се използват в случай на счупване предното стъкло . 
Ако, след катастрофа, деформацията на каросерията, няма да позволи   замяна на предното стъкло с предно стъкло, направено от ламинирано стъкло, то може да бъде заменено с предно стъкло, направени от поликарбонат с минимална дебелина 5 мм. 
Ако се залепва предното стъкло, то трябва да бъде възможно, от вътрешната страна на пилотската кабина, за да се премахнат прозорците на предните врати  без да се използват инструменти. 
В задната част и странични прозорци, ако е прозрачен, трябва да бъдат изработени от homologated материал или от поликарбонат с минимална дебелина от 3 мм. 
Използването на прозрачни и безцветни нечупливи филми на  лицето на страничните стъкла, задното стъкло, стъклото покрив и външни огледала за обратно виждане е задължително (само за 
части, направени от стъкло). Дебелината на тези филми не трябва да се по-големи от 100 микрона и те трябва да бъдат снабдени с индикатор позволяващ контрол на тяхното присъствие. 
Използването на оцветено стъкло е разрешено за страничните и задните прозорци. В такива случаи трябва да е възможно за човек намиращ се на 5 м от колата,  да види на пътниците, както и съдържанието на колата. 
Мрежи: 
Всички превозни средства,  които на предните врати са снабдени с вятърни-надолу прозорци или стъклени прозорци трябва да бъдат оборудвани със защита мрежи поставена на тези врати с помощта на система за бързо освобождаване, разположени на долната част. Използването на "клипа" фиксинга се препоръчва. 
Фиксинга на мрежата в горната част, която не трябва да се демонтират без използването на инструменти. 
Тези мрежи трябва да имат следните характеристики: 
Минимална ширина на лентата: 19 mm 
Минималните размери на отворите на мрежата: 25 х 25 мм. 
Максимален размер на отворите на мрежата: 60 х 60 мм. 
и, погледнато отстрани, трябва да бъдат получени от центъра на волана на най-задната точка на седалката на страната заинтересованите.

Член 12: БЕЗОПАСНОСТ НА УСТРОЙСТВА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ предното стъкло Такива устройства могат да бъдат използвани свободно.

Член 13: ОБЩИ CIRCUIT BREAKER 
Алармена система и емобилайзер на оригинален главен превключвател запалване ( "Neiman") трябва да бъдат отстранени. Основния прекъсвач  трябва да спира всички електрически вериги, за батерията, 
алтернатор или динамо, светлините, огън, електрическо управление, и т.н.) и трябва да спре двигателя. За дизелови двигатели, които нямат електронен контрол инжектори, на прекъсвач трябва да бъде съчетано с устройство за спиране на двигателя. Тя трябва да бъде без искров модел, и да бъде достъпен от вътре на автомобила от шофьор и навигатор (и) седнали и обезпечени с техните предпазни колани, както и от страни извън колата. Група T1 и T2 автомобили трябва да са оборудвани с два външни ключа, от едната и от другата страна на долната част на предната рамка на стъклото.
Те ще бъдат маркирани с червена искра в бяло-син триъгълник остриета с основа на най-малко 12 cm. 
Камионите трябва да бъдат снабдени с прекъсвач и / или устройство огърлица които спиране на двигателя и изключва от батерии всички електрически вериги (с изключение на всяка автоматична пожарогасител 
система). Тази промяна трябва да бъдат боядисани жълто и идентифицирани с червена искра на 
бяла остриета, син триъгълник. Забележителен уведомление не по-малко от 20 см в ширина трябва да се постави да посочват мястото на ключа. В прекъсвача и устройството спиращо двигателя трябва да бъдат поставени навън, в средата на предната част на кабината, под предното стъкло. Прекъсвача трябва да бъдат лесно достъпни по всяко време, дори ако превозното средство е разположено на една страна или покрив