Стр11

За пълнител врата се определя  средствата, използвани за свързване на отвор за пълнене на гориво на превозното средство до резервоар за гориво. 
14,4 за зареждане с гориво 
Преди всяко презареждане , е необходимо да се създаде заземяване, общи за превозни средства и за зареждане с гориво, устройството.

14,5 Танкова вентилация 
Резервоарът трябва да бъдат оборудвани с вентилация в съответствие с член 283-14.2, освен ако резервоарът серийно производство, гориво, захранване и кръг вентилация, се запазват. 
Член 15: защита срещу пожар 
Един ефективен защитен екран трябва да бъде поставен между двигателя и всички механични части от една страна, и на пътниците, от друга страна, за да се избегне директното преминаване на пламъците в случай на пожар. 
Член 16: Осветителна техника 
Оборудването осветление трябва да отговаря на всички точки, с Международната конвенция за движението по пътищата. Всяко превозно средство трябва да бъде снабдено с най-малко: 
- 2 предни фарове (комбиниран преминаване светлини / фарове) 
- 2 предни фарове 
- 2 задни светлини и осветлението на регистрационните табели 
- 2 стоп светлини 
- 2 мигащи индикатори отпред и отзад 
- Бедствие светлини. 
Два допълнителни фара могат да се монтират, при условие, че те не са разположени повече от 250 мм над основата на предното стъкло. Те могат да бъдат настанени в опорите на външните огледала за обратно виждане. Основните светлини и допълнителните фарове трябва да бъдат разположени в предната част на оста на предните колела, при максимална височина, съответстваща  на линията на капака / долната част на предното стъкло (8 лампи максимум). 
Всички  предни лампи с повече от 32 cm2 площ трябва да бъде адекватно защитени и гарантирани в случай на счупване на стъкло, с решетка или допълнителна прозрачна панел. Всяко превозно средство трябва да бъде оборудвано с два червени отзад фарове за мъгла, двойни или поставени рамо до рамо с две допълнителни "стоп" светлини. 
Всяка една от тези светлини трябва да бъде одобрена в съответствие с R38 ИКЕ автомобилен стандарт (или еквивалентен стандарт или по-строги от друга страна), или одобрен от ФИА (Технически списък N ° 19). 
Те ще бъдат разположени на минимална височина от 1,25 м от земята, видими от задната част и приложени към външната страна на превозно средство. Те трябва да бъдат определени за двете страни на задната част на превозното средство, или за пикап тип превозни средства, към горния ъгъл на задната част на 
кабината. Тези светлини трябва да бъде постоянно включени по време на управлението. Всички осветителни тела трябва да се поддържат в изправност през цялото времетраене на събитието. А  на екипажа не може да бъде разрешено да започне  етап с дефект по електрическата верига. 
Член 17: звуково предупреждение УСТРОЙСТВО 
Всяко превозно средство трябва да бъде оборудвано с компресор звуков сигнал устройство, в работно състояние през целия период на събитие. 
Член 18: резервни колела 
Всяко превозно средство трябва да включва най-малко две резервни колела, идентични с тези, с които е оборудван автомобила , който трябва да бъдат много здраво обезпечени през цялото времетраене на събитието. 
Член 19: MUDFLAPS -Калобрани
Напречно калници ще бъдат приети при спазване на следните условия:

Те трябва да бъдат изработени от гъвкав материал.
- Те трябва да обхващат най-малко широчината на всяко колело, но най-малко една трета от широчината на автомобила (виж тираж 252-6) трябва да бъдат свободни зад предните колела и на задните колела.
- Трябва да има разлика от поне 20 см между левия и десния калници в предната част на задните колела.
-  основата на тези калници трябва да бъде не повече от 10 см от земята, когато колата е спряна, с никой на борда.
- Във вертикална проекция, тези калници не трябва да са изнесено извън на каросерията.
Тези калници са задължителни за  задните колела и за задвижване на задните колела, те трябва да отговарят на предходните условия, трябва да бъдат направени от платно или гумирана пластмаса (минимална дебелина 5 мм) и е непрекъснато с каросерията. Калници за предотвратяване на пръски към предната, изработени от гъвкав материал, може да бъде монтиран в предната част на превозното средство. Те не трябва да са изнесени извън общата ширина на превозното средство, или след първоначалната обща дължина от повече от 10 см, а най-малко една трета от широчината на автомобила трябва да бъдат свободни