- Основни изисквания на Възложителя към строителството на къщата в .................. – груб строеж

- (изискванията търпят коментар, ако се убеди/разубеди възложителя)

- 10.02.2010г.

Общи

- Външните стени (1 и 2 ет.) се изпълняват с тухла четворка FORATI на Винербергер или на Червен бряг.

- На 1-ви етаж вътрешните стените на двете стаи са с дебелина 25 см.

- Всички комини са от готови керамични тела, като около тях се прави зидария от тухли единички решетъчни.

- Всички външни тухлени стени да са готови преди изливането на бетона над тях.

- Преградните стени се изпълняват с тухла четворка на 12.5 см.

- Всичките стоманобетонни конструктивни елементи да се вибрират.

- Арматурата да се дистанцира от кофража на проектното разстояние чрез пластмасови фиксатори (столчета).

- Да се използва бетон марка B20 за всички стоманобетонни конструкции.

- Над врати и прозорци над които има зидария да се поставят стоманобетонни щурцове с ширина равна на ширината на зидарията, височина поне 13 см и дължина с 50 см по-голяма от отвора.

- Декофрирането на хоризонталния кофраж – най-рано 28 дни след изливане.

- Хоросана за зидариите и за други нужди да се изготвя само и единствено с гасена вар.

Основи до кота -0.05

- Хидроизлоация от кота -3.50 до -0.05 се изпълнява с материал Изоеласт на фирма Изомакс. Начин на полагане – съгласно технологична карта на производителя – Приложение 1. Разходна норма 4 кг/м2. Преди полагане на хидроизолацията да се направи холкер между станите и фундаментите . При работа при температури под 10C, да се използва Изоеласт 2К.

- Външните стени на мазето (от кота -0.05 до кота -2.00 м) се топлоизолират с 8 см Fibran Eco RF - L. Фибрана се залепва към хидроизолацията с битумен разтвор (паста) на водна основа съгласно указания на производителя – Приложение №2.

- Върху топлоизолацията и хидроизолацията се полага дренажна мембрана за дрениране на подпочвените и повърхностни води. Полага се от кота -3.50 до 20 см над кота терен, като се загъва под дренажната тръба. Тип на мембраната – FONDALINE 500.

- Запълването на обема под пода на мазето – от кота -3.00 до кота -2.70 само с инертен материал – баластра (чакъл), уплътнен.

- Да се положи дренажна мембрана FONDALINE 500 под целия бетонов под на мазето.

- Дренажната система да се изпълни с дренажни двуслойни гофрирани тръби с перфорация от 180 до 220, клас на твърдост SN-8 (8kN/m2), диаметър на тръбата 110 или 160 мм. Производител Пайплайф България, “Марива СЮ” ООД или други съгласно Приложение № 3.

- Дренажните тръби са обвити изцяло с геотекстил с плътност не по-малка от 200гр/м2.

- Дренажната система да се изпълни от кота -3.50 с наклон 0.5-1.0/100.

- Ревизионните шахти (4 броя) са тип RML с база дъно – 400 мм на фирма Пайплайф. Ревизионните шахти да са комплектовани с дистанцираща тръба до 20 см над кота терен. Монтират се съгласно инструкция за монтаж на завода производител – Приложение № 4.

- Да се прокарат всички връзки (електро, вода, канал и т.н.) преди извършване на бетонните работи.

- Да се оставят по 2 отвора ф50 във всички греди на кота -3.40 за свободно протичане на вода през тях. Около отвора да се обособи дренажен обем от инертен материал с размери 0.3 м във всички посоки.

Покрив

- Покривните прозорци – производство на Velux (доставка на Възложителя).

- Размера на покривната конструкция да се пресметне така, че керемидите да не се режат.

- Керемидите се монтират върху скара от надлъжни и напречни летви със сечение 3х4 см. Долните летви се коват на широката страна (4 см.), а горните на тясната (3 см.). Летвите се импрегнират 2 пъти (през 24 часа) с ленен безир от 4-те страни.

- Долните летви (надлъжните) се коват само върху гредите. Ако на някое място разстоянието между гредите е по-голямо от 60 см, се слага междинна летва между тях върху дъсчената обшивка.

- Хидроизолацията на покрива (над дъсчената обшивка) – подпокривно фолио тип Bramac Universal със 10 см презастъпване между ивиците. Начин на закрепване – чрез къси (2 см) поцинковани пирончета с широка глава на мястото на припокриване, през 40 см, само долното фолио. Горното фолио се закрепва към долното с препоръчвано от фирмата производител лепило или двойно лепяща лента.

- Цялата покривна конструкция се импрегнира и грундира с подходящи материали. Дъсчената обшивка под хидроизолацията – се импрегнира с ленен безир – 1 път.

- Видимата фасонна обшивка под стряхата (челна дъска, греди, сачак и др.) се импрегнира с ленен безир (1 път) и лакира с лак по избор на Възложителя (2 пъти) преди монтажа.

- Под първия ред (броено от стрехата към билото) керемиди се монтира ламарина за отвеждане на водата в олука.

- Под първия ред (броено от стрехата към билото) керемиди се монтира защитна решетка (против малки птици).

- Челната дъска – по избор на Възложителя.

- Керемиди, капаци и други керамични елементи по покрива – производство на Tondach, тип ВИНЕАМ – плоски керемиди с приплъзване.

- Максимално допустима покривна дължина (разстояние между напречните летви) – 34 см.

- На втория и третия ред (броено от стрехата към билото) се монтират снегозадържащи керемиди, шахматно разположени, през една. Около 60 броя за целия покрив.

- На предпоследния ред (броено от стрехата към билото) се монтират вентилационни керемиди през една. Около 60 броя за целия покрив.

- За оформяне на фронталните краища на покрива се използва лява и дясна странична керемида.

- Монтажа на билните капаци се извършва с помоща на вентилационна лента за било 280 мм, съгласно детайл Приложение № 2, стр. 5.

- Билните капаци са фалцовани. За първи капак се използва “Кос капак начален”, а последния капак се затваря с преграда за фалцован капак.

- Всички използвани пирони по покривните работи над нивото на подпокривното фолио (надлъжни и напречни летви, челна дъска, крепежи за олуци и др.) са поцинковани.

- Олуците безшевни, метални със съответните покрития. Вертикални водостоци – 4 броя – по един на всеки ъгъл.

- Изходящите отвори на комините да са на 50 см. над кота било.