                            ПРЕДВАРИТЕЛНА НАСТРОЙКА!


1.Слагате металната стойка посредством дюбели в стената.Стената се пробива с перфоратор.

2.Четете упътването за сглобяването на антената и с ключ №10 монтирате болтовете и ги затягате.


3.Поставяте конвертора и го затягате с болт,но не много! Ако се намирате в западната част на Европа или Скандинавия Ви препоръчвам по-голяма антена, защото на Булсатком е прекалено малка за там.

4.Взимате компас и определяте къде е идеалния изток! Ако нямате гледате точно къде се намира Hellas Sat 2. Спътника е там, където е слънцето към 10:30-11:30 ч.

5 Взимате си малък телевизор при Вас за улеснение, защото иначе ще Ви бъде много трудно. Закачате кабела за конвертора и приемника, и от приемника към телевизора.


                                       НАСТРОЙКА!

1.Ако имате булсатски приемник там ги има транспондерите, ако ли не запаметявате тези параметри:

12524 /Horizontal/ 30000 Bulsatcom
12565 /Horizontal/ 30000 Bulsatcom
12647 /Horizontal/ 30000 Bulsatcom
12688 /Horizontal/ 30000 Bulsatcom
12606 /Horizontal/ 30000 OTE

2.Трябва да излезе сигнал-индикатор,на булсатските натискате   синьото копче, на другите не знам.

Трябва да Ви излезе индикатор с проценти (%) и децибели (dB).

При някои приемници няма децибели.Ако процентите са 0 значи няма връзка между чинията и приемника. Това явление може да се появи и при кабел по-дълъг от 25-30 метра. Ако имате проценти от 1 до 99 значи всичко е наред.

3.Оставяте индикатора на 12524 /H/ 30000 и от идеалния изток започвате да местите бавно на юг, нагласяте конвертора на 5 часа погледнато зад антената, за ъгъла на антената намерете информация за вашия град в сайта http://www.satlex.net/bg/azel_calc-p...w=75&diam_h=80 

4.Ако на зададените параметри ви излязат децибели над 7 започвате финната настройка
                                     Финна настройка!


1.Ако ви излязат децибели започвате финната настройка. Вземате ключ №10 разхлабвате гайките за ъгъла на антената и започвате да местите с милиметри много леко на долу и нагоре, от това действие сигнала може или да падне на 0 или да се вдигне до 10-11 ДБ, ако падне на 0 местите отново леко да се вдигне пак на 7 ДБ.


2.След най-добрата настройка на ъгъла на чинията затягате първо ГОРНАТА гайка и следите индикатора за промени и след това стягате НЕ МНОГО и долната и гледате да няма промяна.
Ако има отвивате малко долната, горната и намествате докато стане както преди ! 


рябва да имате тези параметри:

12524 /Х/ 30000 12.5-13.0 (може до 13.5 ДБ)
12565 /Х/ 30000 12.9-13.7 ДБ
12647 /Х/ 30000 12.5-13.3 ДБ
12688 /Х/ 30000 12.3-12.9 ДБ


Не забравяйте:тунера не работи при сигнал по-малък от 7 ДБ, сигнал над 12 ДБ е отличен.
http://satlex.net/bg/home.html       -      на български

Увеличаването на напрежението е един от начините за преодоляване на съпротивлението на кабела, въпреки че за качествен меден кабел разликата ще е нищожна!

1.Влиза се в меню-инсталация-спътници-настройка.  ЛНБ - захранване!
2. Променя се от 18 на 20.
3.Изход и се запазват промените.
4.Проверява се дали индикатора е вдигнал показателите.
5.Пробва се и на 19 и на 2 волта и ако показателите са едни и същи, се оставя  по-ниското напрежение!
Настройка на антена и ZHD 200
ДОНАСТРОЙКА НА ВЕЧЕ НАСТРОЕНА ЧИНИЯ, НО С ЛОШИ ПОКАЗАТЕЛИ


     Всеки може за собствено успокоение да влезе в меню - други - сигнал индикатор и да провери състоянието но настройката на антената.
     При добра настройка показателите преблизително са следните:


          12524/Н/30000 - 13-14 дБ %-тите нямат значение
          12565/Н/30000 - 12,5-13,5 дБ
          12647/Н/30000 - 12-12,5 дБ
          12688Н/300000 - 11,5-12 дБ
     Тунера не може да работи със сигнал по-малък от 7 дБ !!!
     При лоши метереологични условия сигнала може да падне с 2-3 дБ. ДБ-лите от 7 до 12 са вашият запас за лошо време!!
     Така че,ако нормалните ви показатели са около 9 дБ напр. ,при облаци и дъжд ще паднете на 7 и картината ще започне да насича или ще изчезне напълно.
     В такъв случай направете следното:


     Първо:
     Оставете сигнал-индикатора на 12524/Н/. 
     Осигурете си пряка видимост на сигнал индикатора/ако искате идеални настройки/.При невъзможност - човек, който ще ви казва промените.Или третият вариант - да навиете километраж от ТВ-то до чинията. 
     Второ: 

     Вземете ключ 13/10 за по-старите/.

     Разхлабете с един оборот едната гайка на скобата,която държи чинията към стойката/тръбата/ и вижте резултата!

     Има два варианта - или повече ДБ-ли или 0 дБ. Ако са повече -затегнете другата.Ако са 0 затегнете първата и разхлабете втората.
     За да разберете за какво ви говоря,опитайте се да вникнете в смисъла на това! При стягане на дясната гайка напр.- тя дърпа чинията на дясно,а стягането на лявата-съответно наляво.Така променяте хоризонталната настройка!
     Редувайки двете гайки в крайна сметка затегнете чинията при най-високи ДБ-ли/примерно10,5/!!!
     Трето:
     Разхлабете болтовете за вертикална настр.И съответно ги затегнете при най-високи дБ-ли.Внимавайте!Преместването ще е не повече от 1-2мм.При стягането на долната гайка-тя ще измества наклона по канала на профила.Затова първо стегнете горната!!!След това долната!Така дБ-лите ще стигнат напр.до 11.
     Четвърто:промяна положението на конвертора/това нещо, от което излиза кабела/.Това е най-трудното,защото в повечето случаи конвертора ще ви е далеч и труден за достъп.Внимавайте да не паднете!!!Добре ще е да има някой до вас и да ви помага! С кръстата отверка разхлабете скобичката ,която го държи, като вие или помощникът ви придържате металния правоъгълен профил,на който е закрепен/за опора/!Завъртете конвертора 1-2 мм наляво или надясно до окончателно максимални дБ-ли.При стягането - дБ-лите се променят.Най-вероятно ще се наложи да правите тази операция няколко пъти,докато стегнете конвертора на максимални показатели.Внимавайте да не счупите скобичката!

е е задължително да гоните непременно 13. Над 12 е добре! И пак ви казвам - внимавайте защото става въпрос за изместване в рамките от 0,5мм до 2мм.Да не си вкарте автогол и да промените тотално настройките.Ще си създадете повече работа. Мислете преди да действате!!! 

Желая успех на всички!!!

И преди да започнете да правите каквото и да било ще ви дам още един съвет.Това всъщност се отнася само за фирмените чинии на Була, при които конвертора е закрепен към чинията посредством правоъгълен метален профил,чийто долен край влиза в пластмасовата конструкция. Та,възможно е при чинии,които са на повече от година,вследствие различните температурни промени - да се увеличи луфта между металния профил и пластмасата.Тази деформация води до разфокусиране на конвертора и съответно до намаляване на приемания сигнал. За целта, преди да хванете ключовете и отвертката - следейки сигнал индикатора,повдигнете с един пръст профила нагоре до упор. В много от случаите ще видите,как нивото на сигнала се вдига.При това положение,остава да намерите подходяща подложка/не ви препоръчвам клечки и харии/,която да вкарате в пластмасовото легло,под профила,така че той да остане в положението с най-висок сигнал.Напр.метална пластинка/парче от лист ножовка/,или шаиба /за болт 10мм./ След тази операция в повечето случаи не се налагат повече донастройки.

Успех и по-малко нерви!!!
