Правилник

„Bulgaria Trophy Challenge”

І. Обща информация

- С настоящия правилник се уреждат условията за участие в националния

шампионат „Bulgaria Trophy Challenge”

- Шампионата от офроуд състезания „Bulgaria Trophy Challenge” е за автомобили с висока проходимост и включва отделни състезания с трасета с аналогична степен на трудност на територията на Република България.

ІІ. Състезатели и водачи

- Екипажът се състои от пилот и навигатор. Навигаторът постоянно инструктира пилота как и с каква скорост да се движи ръководейки се от схема на маршрута изготвена при предварително опознаватнелно преминаване или от организаторите на състезанието.

- До участие се допускат водачи, притежаващи свидетелство за управление минимум кат.В

- Втория член на екипажа може да бъде лице което не притежава свидетелство за управление но да е навършило 18години и няма право да управлява автомобила по време на състезанието.

- В автомобила се допускат само двама състезатели,освен ако трябва да се превози пострадал.

- До участие се допускат състезатели спазили срока за подаване на заявки за участие по установения от организатора образец. Заявките за участие да бъдат попълнени ясно и четливо и подписани от състезателите.

- Заявките за отборно класиране се подават от ръководителя на отбора по време на техническия преглед.

- Всяка смяна на състезатели и автомобили след приключване на записванията е забранен.

ІІІ. Права и задължения на участниците

- Участниците в провежданите състезания за Националния  шямпионат Bulgaria Trophy Challenge,са длъжни да познават настоящите правила.

- Непознаването на правилата не ги освобождава да изпълняват съответните задължения и да понасят съответните наказания и атговорности.

- По време на цялото състезание участниците са длъжни да спазват указанията на организаторите и съдиите по трасето

- За нарушаване на правилника ,участника може да бъде изключен от състезанието,като получените от него резултати се анулират.

- За грубо нарушение или недостойно поведение участника може да бъде дисквалифициран за определен срок.

- При участие в Националния  шямпионат Bulgaria Trophy Challenge  водачите са длъжни да носят подходящо облекло,каска /твърда/ за автомобилизъм и мотоциклетизъм и да ползват предпазни колани.

- При участие в международно състезание задължително носене на Националния флаг

- В случай, че даден екипаж се откаже от състезанието, то той е дължен да информира организаторите за това при първа възможност.

ІV.   Представител и капитан на отбора

- Представителя /капитана/ на отбора отговаря за дисциплината на участниците водачи и механици и осигурява своевременото им явяване на различните етапи на състезанието и изпълнение на обавената програма.

- Представител на отбора е длъжен да присъства на брифинги които се провеждат от организатора на проявата. Той представлява интересите на своя отбор и на всеки отделен участник от него.

- Представителя е длъжен да изпълнява всички нареждания на организатора.На него му се забранява да се меси в дейността им. В случай на несъгласие с решенията на организатора,той има право на рекламация в писмена форма

V.  Автомобили

- Общи забележки

- Всичкиизменения,които не са изрично разрешени са забранени.

- Класификация

- Събития са отворени за превозни средства с максимално брутно тегло до 3500 килограма за групи T1, T2 и T3, и по-голяма от 3500 кг за група T4, своевременно които притежават сертификат за регистрация. Автомобилите са базирани на серийни модели достъпни в търговската мрежа като допустимите промени спрямо серийния модел са строго регламентирани. Задължително е да отговарят напълно на законите за движение по пътищата.

- Технически преглед

- Преди всяко състезание автомобилите се преглеждат от организатора съобразно изискванията на правилника.

- Техническия преглед се извършва от организатора и се попълва протокол, подписан от него.

- Организатора има право да маркира агрегати или части на автомобила. Маркираните части немогат да бъдат сменяни до приключване на състезанието.

- След техническия преглед  е недопустимо сасвато и да е промяна по автомобилите,свързана с подмяна на части,агрегати и механизми.

- В хода на състезанието е допустимо подмяната на части, агрегати и механизми с изключение на маркираните.

- В хода на състезанието е допустимо подмяната със запасни части и инструменти с помоща на други лица , както и зареждане на ГСМ само на предвидени сервизни зони.

- Видове автомобили

- Серийни- произведени от заводите за обикновенна транспортна експлоатация.

- Спортни-произведени специално за спортни цели,но даващи възможностза експлоатация при обикновенни условия на движение в населени места.

- Хомологация

- До участие в  Националния  шямпионат Bulgaria Trophy Challenge се допускат само хомологирани автомобили отговарящи на изискванията на шампионата.

- Хомологацията е специално удостоверение /паспорт/ издадено от Bulgaria Trophy Challenge ,удостоверяващо че автомобил от определен модел е произведен при условията на серийно производство,за да определи неговото класифициране в една от групите.

- Хомологацията на един модел може да бъде валиден само в една група.

- Ако автомобила е бил хомологиран в по ниска група и премине в по-висока група то първата хомологация се анулира.

- Хомолгационен  паспорт

- В паспорта са включени всички данни, които правят възможно идентифицирането на автомобила в зависимост от групата в която се състезава.

- Представянето на паспорта при старта за проверка може да бъде поискано от организатора,който може да откаже участието в състезанието в случай непредставяне на паспорта.

- В случай на съмнение след прегледа на автомобила относно данните за хомологация, проверява се инструкция за експлоатация от дистрибутор или производител

- В случай на липса на достатъчно документация се прави директна проверка чрез сръвнение на идентични части.

- Номера

- Организатора предоставя на всеки екипаж:

-два състезателни номера без наличието на които автомобила няма да бъде допуснат до участие

- Рекламни надписи

- Рекламата  е задължителна и неможе да бъде отказана при каквито и да е било обстоятелства /поз.С/ и /поз.В/.

- Рекламата върху двата предни калника и предното стъкло може да бъде отказана срещу заплащане на глоба от 50лв. /поз.А/ и /поз.D/

- Тези места са запазени за реклама от организатора.

- Не се допуска-до участие автомобили,които са в състояние ,правещи ги опасни за движение или пък не отговарят на изискванията на ППЗДП,както и на специалните правилници

- Категрии и групи

- Автомобилите използвани в състезанията на

Националния  шямпионат Bulgaria Trophy Challenge са от Група Т: Автомобили за всички терени

- Превозните средства се разделят на следните категории:
Група T1: Прототипи /Хоби/
Група T2: Серийно производство 
Група T3: Подобрени

Група T4: Товарни

- Класове и работен обем

- Автомобилите се разпределят в класове според рботния обем на двигателя им.

- от 800см3 до 2000см3

- от 2001см3 до 2500см3

- над 2501см3

(В случай на свръхзахранване номиналната вместимост на цилиндрите се умножаво по1,7 и автомобила преминава в клас отговррящ на фиктивния обем получен по този начин.)

За Група Т1: без ограничения

- Организатора има право да слива два или повече последователни класа в един,според характера на състезанията, като изрично се упомене в специалните правилници.

- За отделните състезания организатора организаторът има право да създава класи „по марки”,при условие, че автомобилите от дадената марка и модел принадлежат към различни класи по кубатура.

- Един състезателен клас може да се сформира само ако се състои най-малко от пет автомобила.

- Ако не е предвидено друго от Националния  шямпионат Bulgaria Trophy Challenge за определена категория, организаторите не са задължени да включват всички гореспоменати класове.

- Размери и тегло

- Минимално тегло спрямо обема на двигателя:

До 2000см3- 930кг

До 2500см3-1030кг

Няд 2500см3-1200кг

За Група Т1: без ограничения

- Гуми

- Колелата и гумите са свободно избираеми при условие ,че може да се побере в оригиналната каросерия.

- Фиксирането на колелото може да се промени от болтове на шпилки и гайки.

- Не са позволени селскостопански гуми от какъвто и да е вид.

- В състезанието не се разрешават колесни вериги от какъвто и да е вид.

- Гуми с протектор минимум 80/20% -OFF/ON

- В началото на състезанието дълбочината на грайфера трябва да е поне 60%.

- Една резервна гума трябва да бъде здраво монтирана в или извън автомобила и да бъде през цялото време на мястото си.

- В никакъв случай /гума +джанта/ не трябва да надхвърля следните стойности в съответствие с кубатурата.

- До 2000см3- 8,5”

- До 2500см3- 10”

- Над 2500см3-12”

- За  Група Т1: без ограничения

- (Диаметъра на джантите може да се увеличи или намали до 2” от оригиналния размер. )

- (Гумите и джантите са с ограничен размер до диаметър 40 инча.)

- Ходова част

- Трансмисия

- Шаси-каросерия

- Шаси, предназначено за автомобил 4х4, е задължителн

- Шасито може да бъде скъсявано, подсилвано и модифицирано, за да поеме нестандартни двигатели и окачване.

- Всички автомобили трябва да имат преградна стена която отделя кабината от отделението за двигателя.

- Автомобилите трябва да имат преден капак, който покрива двигателя и въртящите елементи.

- Всички автомобили трябва да имат странични врати. Изрязаните врати трябва да бъдат минимум 150 мм по-високи от най-високата точна на мястото за седалището.

- Предметите, които се намират в автомобила, трябва да бъдат адекватно захванати, за да е сигурно, че няма да паднат по време на движение.

- Състезателният автомобил трябва да може да бъде разпознат като съществуващ производствен модел и следните части ще бъдат разглеждани като критерии за допустимост:

- Предна решетка и фарове

- Двигателно отделение и капак

- Кабина за пилота и навигатора ,врати, под и предно стъкло

Когато се седне в кабината, никакви части от двигателя, камбаната на скоростната кутия, скоростната кутия, трансмисията и компоненти на задвижващите валове не трябва да бъдат видими

- Електрическа система

- Задължително е да има ключ-маса на акумулаторите. Ключ-масата трябва да е лесно достъпна от екипажа.

- Не се разрешава използването на външни източници на енергия

- Автомобилът трябва да бъде с работещи светлини, индикатори, чистачки и клаксон.

- Лебедка

- Лебедка с адекватна теглителна сила (освен ако участва с друг автомобил в отбор притежаваш такава)

- защитна лента. за дървета

- Тежест за въжето на лебедката мин. 2кг.

- Предпазни ръкавици при работа с въжето на лебедката

- Блок макара,колани за теглене,котва и др.

- Автомобилът трябва да е оборудван с предна лебедка (минимален капацитет от 8000 lb). Задната лебедка е препоръчителна.

- Металните въжета на лебедките трябва да бъдат с висока якост на стоманата, съобразени с класа на лебедката. Не се разрешават меки стоманени въжета с конопена сърцевина.

- Синтетичните въжета трябва да отговарят на класа на лебедката.

- Металните и синтетични въжета трябва да бъдат в добро състояние.

- Само при финал на специален етап е допустимо въжето на лебедката да бъде навито на „рога“, монтирани на предния

- Гориво

- Спирачки

- Безопастност

- Структори срещу преобръщане:

- Монтирането  на ролбар или тръбна решетка е задължително за всички състезания.

- До 2000см3- ролбар задължително ,тръбна решетка пожелание

- Над2000см3- тръбна решетка задължително

- Всички връзки трябва да бъдат плътно заварени.

- Клетката трябва да бъде изработена според стандартните инженерни практики.

- Ролбар

Рамкова конструкция състояща се от главен ролбар,връзки и точки за закрепване. Използват се безшевни тръби /студено валцувани/ с размери /диаметър и дебелина/ 45х2,5 или 50х2,0

- Тръбна решетка

Рамкова конструкция състояща се от тръби,връзки и точки за закрепване. Предназначена е за предпазване в случай на сблъсък и преобръщане.

Използват се безшевни тръби /студено валцувани/ с размери /диаметър и дебелина/ 38х2,5 или 40х2,0

- 2Колани

- 4-точкови колани за пилота и навигатора, които отговарят на познатите ФИА стандарти.

- Коланът не трябва да е протрит, скъсан или повреден по никакъв начин.

- Предпазните колани са задължителни по време на цялото състезание.

VІ. Трасе

- Изборът на трасето се извършва от съдията по трасето

- Директорът /или негов замесник/ е длъжен лично до провери състезателното трасе съответства ли на утвърденото.

- Дължината на състезателното разстояние е минимум 30км а максимум 80км за състезателен ден и си измерва по един от следните начини:

- по държавни километрични знаци

- чрез километраж на автомобил

- чрез рулетка

- чрез GPS

- чрез автомобил с монтиран еталонен апарат / трипмастър/за измерване на разстоянието с точност до 0,01км.

Способите се използват в зависимост от точноста която се изисква за даденото състезание.

- В специалния правилник  начина , по който е измерена дължината на трасето,се указва изрично.

- Дължината на трасето трябва да е съобразена със средната скорост и да може да бъте преминато в в рамките на контролното време.

- Трасетата са на територията на Република България, и  се провеждат на обикновени пътища и извън пътя а не на специално построени за състезания писти.

- Трасетата не са обезопасени и отцепени. Състезанията са по отворен маршрут от една точка до друга разделен на отделни етапи

- При движение по републиканската пътна мрежа се спазва Закона за движението по пътищата и правилника за прилагането му.

- Състезателните екипажи преминават предвидените за тях задължителни трасета, описани в пътни книги.

- Пътната книга е във формат А5, с 5 или 6 реда на страница и описва конкретни ситуации от трасето, както и телефон на организатора.

- Състезателните етапи могат да бъдат:

- Специален етап (SS)

ПРАВИЛА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ (SS)

- Пилотът стартира измервателния часовник, когато автомобилът е паркиран на мястото за старт (starting box) и навигаторът е вътре със сложени колани. Навигаторът спира часовника, когато автомобилът е на финала (finish box) и е напълно спрял. Ако часовникът се спре по-рано, екипажът получава 10 наказателни точки.

- Ще се извършва и паралелно времеизмерване от съдия, който отговаря за съответния специален етап. В случай на грешка от страна на пилота или навигатора при стартиране или спиране на часовника, в протокола ще бъде отбелязано времето, измерено от съдията.

- Не се разрешава задържане, дърпане или местене на лентите.

- Стартовият ред за специалните етапи се определя от жребий или от временното класиране до момента, обявено предварително от съдиите.

- Пилотът и навигаторът са единствените лица, които могат да бъдат в състезателния автомобил по време на специален етап.

- По време на специален етап пилотът и навигаторът трябва да носят каски.

- Заявените при старта на състезанието имена на пилота и навигатора не могат да бъдат променяни до неговия финал. Смяната на ролите в екипажа е допустима по време на специалните етапи.

- Преди старта на специален етап пилотът и навигаторът трябва да се намират в автомобила с поставени колани. Предната част на автомобила трябва да бъде изравнена с колчетата, които ограничават стартовата линия. Допълнителното оборудване трябва да бъде здраво осигурено на своето място на старта и финала на всеки специален етап.

- Времето за преминаване на специалния етап спира, когато автомобилът спре напълно в маркираната зона на финала (влизането във финалната зона става напред, освен ако не е определено друго).

- Всеки специален етап има контролно време за преминаване. То е 15 минути. След изтичане на контролното време състезателите трябва да напуснат трасето на специалния етап по възможно най-бързия начин.

- Ако екипаж е в невъзможност да стартира специален етап, когато е повикан от маршал, той може да поиска 15 минути за ремонт на автомобила. Това действие се отбелязва в протокола и носи 10 наказателни точки на отбора. Ако след изтичането на 15-те минути, екипажът отново не може да стартира, получава DNS.

- Специалните етапи могат да бъдат маркирани с колчета, лента или да преминават по ясно видимо трасе.

- При подаден сигнал от маршал или друго официално лице състезателите трябва незабавно да напуснат трасето заедно със своя автомобил.

- Победителите в специалните етапи се определят спрямо най-високия брой получени точки и след изчисляване на наказанията.

- Специалните етапи (SS) могат да бъдат променяни с оглед на сигурността. Състезателните етапи са подбрани така, че да тестват уменията за управление на превозното средство, контрол и работа в екип. (Специални SS за отбори от две или повече превозни средства също могат да бъдат включени по решение на съдийската комисия.)

- Свързващ етап (LS):

- Движение по пътна книга, като екипажите трябва да преминат етапа в рамките на определено от организатора контролно време.

- Преходите между специалните етапи също са с лимитирано време. Всеки отбор има 15 минути след финиширането на един специален етап, за да стигне до старта на следващия и да предаде своя карнет на съдията.

- Състезателите имат право на техническа помощ между специалните етапи.

- Обявяването на трасета, часови графици, класирания, става единствено по следните начини:

- пътна книга (road book),

- инструктаж на състезателите (брифинг),

- официален бюлетин на организатора (информационно табло в бивака).

VІІ. Старт/Финал

Вписаните в стартовия списък участници трябва да се явят за официалното откриване на състезанието в указаното време. След тържествената част участниците отиват при автомобилите си ,като изчакват времето за старт който ще бъде даден от секретар на състезанието.

- Екипажите стартират в точния час и спазват реда на стартиране.

- Разрешава се стартиране само при пълен състав на екипажа на автомобила.

- И двамата състезатели могат да управляват автомобила като задължително трябва да притежават свидетелство за управление.

- По време на цялото състезание, екипажа на автомобила трябва да бъде в него в пълен състав. Липсата на един от състезателите или приемане на трето лице в автомобила /освен ако трябва да се превози ранен/води до изключване от състезанието.

- Времето между автомобилите е 3мин.

- Контролно време до което се приемат  карнетите на финала е 18,00ч

- Ако организатора е обявил време за край на състезателният ден и затваряне на етапите, в което над 50% от стартиралите екипажи не успеят да се включат, то това време може да бъде удължено от директора на състезанието по решение на спортните комисари но не повече от 60мин.

VІІІ. Общ ред за движение по трасето

##### Протичане на състезанието

- Движение по полски,горски и извън градски пътища при строго спазване ЗДП (Закон за движение по пътищата) и правилника за неговото приложение.

- Носенето на каска и поставянето на предпазен колан е задължително!

- По трасето екипажа се ориентира по пътна книга (roadbook) като се използват помощни средства- компас,рали-компютър /Тератрип/,GPS, и др. за да може екипажа да достигне финала.

- На старта организатора предоставя контролен карнет в който е отбелязан часа на стартиране,подпечатват се от транзитните  контроли по трасето. На финала се отбелязва часа на финиширане.

- Движението по трасето се  контролира от Позиционираща система-GPS ,монтирана и пломбирана към автомобила. Движение повече от 30м от зададеното трасе се наказва с наказателно време

- По трасето има участъци маркирани с ленти които задължително се преминават.Непреминаването носи наказателно време.

- Неподвижен или аварирал  автомобил по състезателното трасе трябва да бъде е отстранен то екипажа незабавно за да не пречи на преминаването на останалите участници в състезанието.

- По трасето има участъци с повишена степен на трудност  които се преминават по желание от екипажа  и носят бонус време което се приспада от общото време за етапа. Тези участъци могат и да бъдат маркирани с ленти.

- Под участък с повишена степен на трудност се разбира  участък от трасето обозначен в пътната книга като начало и край без задължителен но с  препоръчителен характер.

- Бонус времето от участъка представлява: времето за преминаването му(определено за всеки участък по отделно от организаторите)умножено по две и извадено от основното време.

- Използването на защитна лента и тежест на въжето на лебедката е задължително.

- В случай ,че екипаж се откаже от състезанието е задължен да информира организаторите.

ІХ. Сигнални флагове

Х. Резултати от състезанието/Класиране

- Резултати

- Екипажите, които успешно са завършили специален етап, най-бързото време за преминаване печели етапа, – най-бавното време за преминаване на съответния специален етап е последен.

- Времеизмерването в специалните етапи (SS) се прави с точност до десета от секундата. - В случай на равенство в генералното класиране победител е този, който има по-малко наложени наказания. Ако отново има равенство, предимство има екипаж чийто автомобил има по-малка кубатура на двигателя.

- Време измерване - Най –голямата мерна единица е час а най-малката е секунда - Финиширалия с най-малко време и най-малко наказания печели състезанието - При еднакво време и наказателни точки, предимство има по-малкия двигател на автомобила. - Обявяването на предварителните резултати става до час след обявеното затваряне на етапа. - За класирането се обработват данни от GPS-у-во и от контролния карнет предадени до 10мин след затваряне на етапа. - След предварителните резултати тече време от 30мин. за подаване на писмена контестация съпроводена с такса от 50лв. която при одобряване се връща на подалия контестация. - След края на срока за контестация се обявява крайното класиране и се награждават победителите в генералното класиране.

ХІ. Чужда помощ

ХІІ.  Мерки за безопастност

ХІІІ. Наказания

- НАКАЗАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЕТАПИ

- Наказание от 10 наказателни минути без предупреждение - Неизползване на протектор за дървета - Неизползване на ръкавици при работа с въжето на лебедката - Липса на осигурител за въже - Прекрачване, настъпване или минаване под опънато въже на лебедката - Прибиране на въже на лебедка в автомобила - Неосигурено допълнително оборудване - Неизползване или неправилно поставяне на предпазните колани - Неизползване или неправилно използване на каска - Возене извън автомобила, балансиране или осигуряване на автомобила с тяло от пилота или навигатора - Късане на лента или събаряне на колче (за „съборено“ се смята колче, което е пречупено или паднало на земята) - Неволно излизане извън определеното трасе заради поднасяне, подхлъзване и т.н. - Задържане, повдигане, местене или издърпване на лента с цел преминаване на автомобила - Спиране на часовника, който мери времето в специалния етап, преждевременно - Наказания от 10 наказателни минути, които се налагат след едно предупреждение - Умишлено или продължително буксуване в трасето без придвижване на състезателния автомобил - Неспиране след подаден сигнал от маршал извършване на опасни действия - Липса на подходящо облекло или дрехи с лого на състезанието (когато е указано да бъдат носени) - DNF - При излизане от трасето с четирите гуми състезателите получават DNF - Помощ от публиката или асистенция в трасето се наказва с DNF - Състезатели, които не достигнат финалния маркер в контролното време, получават DNF и 10 точки в класирането за съответния етап - DNS - Невъзможността за стартиране в посоченото време за специален етап се отбелязва като DNS - Непредаване на карнет в определеното време - Състезатели с DNS получават 0 точки в класирането за съответния етап Забележка: Възможно е в някои специални етапи да има допълнителни наказания. При такава ситуация състезателите ще бъдат допълнително уведомени преди старта на съответния специален етап. - Наказания от 40 наказателни минути – без предупреждение: - Вербална обида към съдия, зрител или друг състезател - Опит за влияние или намеса в работата на съдиите - Умишлено нанасяне на повреди върху друг състезателен автомобил - Умишлено замърсяване на трасето - Дисквалификация – без предупреждение: - Употреба на алкохол или наркотични вещества по време на състезанието - Загубен или унищожен карнет. - Опасно поведение, рисково и/или безотговорно каране в зоните за публика, технически преглед, затворения парк - Неспазване на ЗДП в и извън населени места - Неоказване на помощ и подминаване на участник в беда - Грубо нарушение на правилата на състезанието от член на отбора в това число механици и други придружаващи лица

ХV.  Рекламации/Обжалване

- Рекламациите от състезател се подава до Директора на състезанието и Главния съдия до 30 мин. след обявяване на предварителните резултатите за съответния етап. При подаване на контестация се депозира и сумата от 50 лева, която се удържа, ако протестът се отхвърли.

ХІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА

- Всеки организатор на състезания участащи в Националния шампионат Bulgaria Trophy Challenge обявява състезанието през месец декември за изготвяне календара на следващата година. - Организаторът обявява откриване на записванията 30 дни преди старта на състезанието. - До 3 дни преди старта на състезанието се прекратяват записванията и се обявява публично /интернет и информационното табло/ предварителния стартов списък. - Организаторът има право да отхвърли заявка за участие без да посочва причини за решението си.

- Организаторът може да отмени, отложи или съкрати състезанието при настъпване на непредвидени обстоятелства. - Организаторът се задължава да публикува окончателните резултати от състезанието в интернет и на информационното табло веднага след обявяването им. Да съдържат всички постигнати от екипажите резултати и наказания.