В следващата таблица може да видите допустимите стойности на широчина на гумата за различните размери джанти.

| Широчина на джантата (в инчове) | Минимален размер | Препоръчителен размер | Максимален размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,00 | 155 mm | 165 - 175 mm | 185 mm |
| 5,50 | 165 mm | 175 - 185 mm | 195 mm |
| 6,00 | 175 mm | 185 - 195 mm | 205 mm |
| 6,50 | 185 mm | 195 - 205 mm | 215 mm |
| 7,00 | 195 mm | 205 - 215 mm | 225 mm |
| 7,50 | 205 mm | 215 - 225 mm | 235 mm |
| 8,00 | 215 mm | 225 - 235 mm | 245 mm |
| 8,50 | 225 mm | 235 - 245 mm | 255 mm |
| 9,00 | 235 mm | 245 - 255 mm | 265 mm |
| 9,50 | 245 mm | 255 - 265 mm | 275 mm |
| 10,00 | 255 mm | 265 - 275 mm | 285 mm |
| 10,50 | 265 mm | 275 - 285 mm | 295 mm |
| 11,00 | 275 mm | 285 - 295 mm | 305 mm |
| 11,50 | 285 mm | 295 - 305 mm | 315 mm |
| 12,00 | 295 mm | 305 - 315 mm | 325 mm |
| 12,50 | 305 mm | 315 - 325 mm | 335 mm |