### ЦИЛИНДРИ БУТАЛНИ ХИДРАВЛИЧНИ (ЦБХ)

#### са предназначени за вграждане в хидрозадвижването на машини и съоръжения.

| D | d | D1 | L | L1 | L2 | I |  | I1 min | B | I2 | b | R | d1 | M | M1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |  |  |  |  | normal |  |
| 90 | 40; 50 | 103 | 198 | 56 | 105 | 48 | 70 | 18 | 122 | 55 | 35 | 45 | 35 | 36 x 2 | 27 x 2,0 |  |

| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |  |
| --- | --- |
| Номинално налягане | 16 МРа, 25 MPa |
| Номинална скорост на буталото | 0.3 m/s |
| Ход на буталото | S mm-3500мм |
| Работна течност - хидравлични масла с показатели |  |
| - вискозитет | 10 - 300 cSt |
| - степен на филтрация | 63 µm |
| - температура | 253 - 353 ºK |
| Температура на околната среда | 253 - 353 ºK |

| НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ (ЦБХ 421 А1 DxS/I) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦБХ | 4 | 2 | 1 | А1 | D | S | I |
| Цилиндър Бутален Хидравличен | Начин на закрепване | Съотношение между работните повърхнини | Резба на буталния прът | Конструктивна разновидност | Диаметър на цилиндъра, mm | Ход на буталото, mm | Дължина на резбата на буталния прът, mm |
|  | 2 - ухо без лагер | 1 - 1.25 | 1 - външна резба |  |  |  |  |
|  | 4 - ухо със сферичен лагер | 2 - 1.60 | 2 - вътрешна резба |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90мм | 3500мм |  |

- - -

### УХО ЗАДНО (ДОЛНО)

### БЕЗ ЛАГЕР

|  | d | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M/G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø90 | 90 | 104 | 35 | 5 | 63 | 45 | 33 | 35 |  | 27x2 |

УХО ПРЕДНО (ГОРНО)

| Тип | М | d | L | L1 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | oR | D | M1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17013-04 | 36x2 | 35 | 140 | 180 | 35 | 45 | 70 | 65.5 | 100 | 35 | 40 | 53 | 12 |