Лифт. Боди+подвеска. 80 мм (Боди) и 6…7 см (подвески)

Подвеска:

- Передок. Проставкаи под пружины 35 мм (результат лифта около 6…7 см)

- Жопа. Рессоры, смена листов от ГАЗ 66 (в итоге лист меньше по количеству листов, можно ставить от ГАЗ 24, но, они потоньше и ставить на лист больше) плюс пружины от VW гоьфа (не принципиально, можно от любого, от мерса и вольвы очень жесткие).

- Амортики (жопа) удлиняем на 60 мм (стойки крепления, смотрим фото), сохраняем ход аморта в низ, вверх не даст идти рессоры и пружинки…. проверено на скачках через мелерационные канавы… отбойники (шоб жопу свою прикрыть, ставим от газели….. там есть такие длинные резиновые стаканы). Передние удлинения не требуют, хватит родной длинны.

Боди (начнем с засад):

- Откручиваем фартук вентилятора, в низу зажимы их обливаем жидким ключом, отмыкаем, а потом резким рывком вверх срываем и оставляем висеть на вентиляторе. Иначе трандец помпе…

- Трос ручника (или точней ножника). Крепление рядом с подушкой кузова (с левой стороны, по ходу с лева, под ногами водителя)… отсоединяем, а потом переделываем.

- Горловина бензобака. Две штуки – заливная и отдушина. Режим шланги резиновые и ставим проставки (трубы) 150…200 мм длинной…

- Задние болты:

Длинна для лифта в 3 дюима (плюс-минус в итоге у меня получилось 8 см) должна быть не менее 25 см….. там кузава ребро жосткости очень большое….

И болты заколите… и гайки так же…. (мне тут встало 50 руб. за болт)

Во вторых…. Получите машину пожеще чем была…. Но, тут, как говорится…. и рыбку съесть не получится… с чем боролись, на то и напоролись…. но это наши проблемы….. это все для тех кто на боль головную не плачутЬЬЬЬвоюматЮЮЮЮ…. это наши проблемы…. и наша страсть….

Не делайте это в одиночестве… я чуть не сдох… и ключь падает… и болты крутить и держать и с низу и с верху…. и в итоге машина соскочила с домкрата… итог коммпресионка на грудной клетке… неделька в болничке….

Что надо для полного счастья:

- Болты: 200 мм длинна, 12 мм ширина, 8 штук и 2 штуки 270 мм длинна и 12 мм диаметр (это про задние подушки).

- Проставки:  800 мм высота, диаметр 600 мм, дырочка в диметре 12,2 мм.

- Кусок трубы для подачи топлива в бак и для отдушины….