Окачване на автомобила

1. Предназначение и видове:

1.1.Предназначение на окачването на автомобила: окачването служи за еластично свързване на рамата или каросерията с мостовете на автомобила; за намаляване на динамичните натоварвания и осигуряване на гасене на трептенията на каросерията и колелата.

1.2. Видове окачване:

- Зависимо окачване – при него при промяна на положението на едното колело (при преминаване през неравност) се променя и положението на другото колело.

- Независимо окачване – при него при промяна на положението на едното колело (при преминаване през неравност) не се изменя и положението на другото колело.

Окачването в зависимост от вида на еластичния елемент се дели на: окачване с листови еластични елементи и окачване с пружинни еластични елементи.

1.3. Видове еластични елементи: най-често се използват листови или пружинни еластични елементи. По-рядко се използват торсиони и пневматични (балонни или диафрагмени) еластични елементи.

2. Устройство:

2.1. Устройство  на ресор: ресорът е съставен от стоманени листове с различни кривини,  така че преди да се монтира към автомобила да има предварително натягане при стягането му с централния болт. По този начин при натоварване на ресора напрежението в главния лист намалява. При проектиране на ресора особено внимание на ушите, които изпитват голямо напрежение при предаване на тикащите сили. При по-малки натоварвания (при леките автомобили) ушите се образуват само от главния лист. При по-големи натоварвания ушите на ресора често се усилват с втори и трети лист. За да бъдат по-меки, ресорите се правят от голям брой тънки листове. От друга страна за да бъдат ушите достатъчно яки главния  лист се прави с по-голяма дебелина. За да се предотврати страничното изместване на ресорните листове един спрямо друг се използват U-образни скоби, прегънати краища, щифтове затегнати в по-долни листове влизащи в овални отвори на по-горните, ролка заложени в долните листове , служещи за опора на горните, и специален профил на ресорните листове.

2.2. Устройство на амортисьор: прътът на амортисьора, на който е заварено ухо, се свързва с рамата или каросерията на автомобила. Ухото на кожуха е свързано с гредата на моста или с лоста на колелата. Цилиндърът на амортисьора е затворен отгоре с направляващата на пръта, а от долу – с дъно, което същевременно е и тяло на клапана за сгъстяване. В буталото по кръгове с различни диаметри са разположени два реда отвори. Външният от тях е съединен с пръстеновиден жлеб и е затворен с пропускателния клапан, снабден със слаба звездообразна пружина, чието разтягане може да се регулира с шайба. Вътрешният кръг от отвори е свързан отдолу също с пръстеновиден жлеб и е затворен с клапан за източване. Той се състои от два стоманени диска, притискани към буталото с шайба и пружина. Пръстеновидният жлеб се съединява с подбуталната кутия чрез дроселни прореза, които са направени на един от дисковете. В тялото на клапана за сгъстяване също така са направени ред отвори, които се затварят от пропускателния клапан, притиснат от звездообразна пружина. На горното чело на тялото са прорязани два канала. В тялото е монтиран капакът за сгъстяване със седло и пружина.

2.3. Устройство на стабилизатор: представлява стоманен кръгъл прът, разположен напречно на автомобила и усукващ се при наклоняване на каросерията. Закрепените към гредите на рамата гнезда са монтирани гумените втулки, през които минава кръглият прът.

3. Действие:

3.1. Действие на ресор:

3.2 Действие на телескопичен хидравличен амортисьор с двустранно действие:

- При плавно свиване – прътът и буталото се преместват надолу и изтласкват течността от пространството под буталото в надбуталното пространство през пропускателния клапан на буталото. Част от надбуталното пространство е заето от пръта и то не може да поеме цялото количество изтласкана течност. В следствие на това част от течността се измества в пръстеновидното пространство през дроселните клапани.  В това време под действие на налягането и пружината пропускателния клапан остава отворен.

- При рязко свиване – течността не може бързо да премине през малкото сечение на пропускателните клапани. Поради възникналото високо налягане, клапанът на сгъстяване се отваря, течността започва по-бързо да навлиза в пръстеновидното пространство и съпротивлението на амортисьора намалява.

- При плавно отпускане – повдигащите се нагоре прът и бутало изтласкват течността от надбуталното пространство през отворите на буталото и прорезите в диска, в пространството под буталото. Допълнителната течност преминава от пръстеновидното пространство през пропускателния клапан. При преминаването на течността през малките сечения на отворите в клапана се получава хидравлично спиране, в следствие на което се гасят колебанията на ресора.

- При рязко отпускане – пружината на клапана на буталото се свива под действието на налягането на течността и отваря клапана. В този случай течността преминава в подбуталното пространство без да се дроселира. Пропускателния клапан също е отворен и допълнителна течност преминава от пръстеновидното пространство през пропускателния клапан в подбуталното пространство.

3.3 Действие на стабилизатор:  при вертикални колебания на каросерията по време на движение на автомобила прътът се завърта в втулките – стабилизаторът не работи. В резултат на страничното наклоняване на каросерията при завой, пружините от окачването се свиват с различна величина, при което прътът се завъртва на различни страни, т.е. се усуква. Съпротивлението на пръта при усукването пречи на ресорите и наклоняването на каросерията се намалява.

# 4. Диагностика, техническо обслужване и ремонт:

4.1. Диагностика на телескопичен хидравличен амортисьор с двустранно действие:

- Буталният прът има свободен ход (движи се без усилие) при свиване и разтягане:

  - ниско ниво на течността

  - нарушена работоспособност на клапаните

- Недостатъчна сила при разтягане

  - нехерметичност на възвратния клапан

  - нарушена характеристика на пружината на възвратния клапан

  - нарушена херметичност на пропускателния клапан

  - износване на буталния прът или цилиндър

- Недостатъчна сила при свиване:

  - нехерметичност на нагнетателния клапан

  - износване на работната повърхност на буталния прът

  - отслабване на пружината на нагнетателния клапан

- Амостисьорът заяжда при преместване на металния прът

  - повреда на работния цилиндър

  - огъване на пръта

- Нарушена херметичност (протича течност):

- Разхлабена гайка на резервоара на амортисьора

- Повреден или износен уплътнител на пръта

4.2. Техническо обслужване на окачването: след първия преглед на всеки 10000 км трябва да се извършват следните операции:

- Външен оглед на окачването

- Проверяват се всички маншони

- Проверява се и при нужда се регулира хлабината в лагерите на предните колела

- Проверяват се всички винтови връзки

На всеки 20000 км се извършват следните операции:

- Подменя се греста в предните главини

- Проверяват се сферичните отвори

- На около 30000 км трябва да се проверят гумените втулки на стабилизатора и амортисьорите

- Проверка и смазване на ресорите.

При наличие на пукнатини и деформации по елементите на предното и задното окачване трябва да се извърши смяна на елементите. Задължително се проверяват винтовите връзки и при необходимост се притягат. Особено важно е проверката на монтажните ъгли на управляемите колела. Геометрията на предния мост се проверява на всеки периодичен преглед или след смяна на някоя част от окачването на предните колела.

През 25000 – 30000 км или повече (зависи от предписания в ръководството за експлоатация пробег) се извършват следните проверки на амортисьора:

- Амортисьорите се оглеждат за омасляване

- Проверяват се гумените втулки в местата на закрепване и при нужда се сменят

Един от начините за проверка на работата на амортисьорите е снемане на работната му характеристика и сравняването й с еталонна.

Проверка на ресорите – листовете не трябва да имат пукнатини; централния болт и скобите трябва да са здрави и затегнати. Гумените втулки не трябва да са износени или разхлабени. Ресорите се смазват съобразно таблицата за мазане. Използваната смазка трябва да е посочена в ръководството за ремонт и експлоатация на съответния автомобил.

4.3. Ремонт на амортисьор: основните дефекти на амортисьорите са: деформации и пукнатини по детайлите на буталото и буталния прът. Буталото и буталния прът се възстановяват чрез хромиране и се шлифоват на номинален размер, а кожухът на амортисьора се изправя. Всички уплътнители се заменят с нови. При сглобяването трябва да се внимава в какво положение се поставят уплътнителите. За да не се повредят, при сглобяването могат да се използват монтажни накрайници. След сглобяването се налива необходимото количество спирачна течност. Амортисьорът се оставя в легнало положение в продължение на 10 – 12 часа за проверка на херметичността на уплътненията. Амортисьорът се изпитва на стенд, като се снема характеристиката му с цел контрол на техническото му състояние и същевременно се проверява и херметичността му.