Коробки передач, устанавливаемые на автомобили 4Runner и Hilux SURF,  а так же на пикапы Hilux и Tacoma:

Механические коробки (МКПП)

У всех коробок синхронизированы передачи переднего хода.

Коробка G52 – 5-ти ступенчатая.

Устанавливалась с 84 года.

Передаточные числа:

1-ая 3.928, 2-ая 2.333, 3-яя 1.451, 4-ая 1.00, 5-ая 0.851. Задняя 4.743.

Коробка G40 – 4-х ступенчатая.

Передаточные числа такие же, как на G52. Отсутствует пятая передача.

1-ая 3.928, 2-ая 2.333, 3-яя 1.451, 4-ая 1.00, Задняя 4.743.

Коробка G54 – 5-ти ступенчатая.

Передаточные числа:

1-ая 4.452, 2-ая 2.398, 3-яя 1.414, 4-ая 1.00, 5-ая 0.802. Задняя 4.743.

Коробка G57 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.704, 2-ая 2.020, 3-яя 1.368, 4-ая 1.00, 5-ая 0.854. Задняя 4.472.

Коробка G58 – 5-ти ступенчатая

Все передачи переднего хода синхронизированы. Устанавливалась на полноприводные (4WD) модели.

Передаточные числа:

1-ая 3.928, 2-ая 2.142, 3-яя 1.397, 4-ая 1.00, 5-ая 0.851. Задняя 4.743.

Коробка R150 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.830, 2-ая 2.062, 3-яя 1.436, 4-ая 1.00, 5-ая 0.838. Задняя 4.220.

Коробка R150F – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на полноприводные (4WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.830, 2-ая 2.062, 3-яя 1.436, 4-ая 1.00, 5-ая 0.838. Задняя 4.220.

Коробка W46 – 4-х ступенчатая.

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели.  Передаточные числа:

1-ая 3.954, 2-ая 2.141, 3-яя 1.384, 4-ая 1.00. Задняя 4.091.

Коробка W55 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.566, 2-ая 2.056, 3-яя 1.384, 4-ая 1.00, 5-ая 0.850 Задняя  4.091.

Коробка W56 – 5-ти ступенчатая

Устанавливалась на полноприводные (4WD) модели. Передаточные числа:

1-ая 3.954, 2-ая 2.141, 3-яя 1.384, 4-ая 1.00, 5-ая 0.850 Задняя 4.091.

Автоматические коробки (АКПП)

Коробка A43D 4-х скоростной автомат.

Устанавливалась на заднеприводные (2WD) модели: Передаточные числа:

1-ая 2.452, 2-ая 1.452, 3-яя 1.000, 4-ая 0.688 Задняя 2.212.

Коробка A340E/A340F/A340H 4-х скоростной автомат.

Это автоматические коробки  ECT (Electronically Controlled Transmission). Устанавливалась как на  заднеприводные (2WD), так и на полноприводные (4WD). Передаточные числа:

1-ая 2.804, 2-ая 1.531, 3-яя 1.000, 4-ая 0.705 Задняя 2.393.