## Архив конференции "TOYOTA"
(миниопыт)Финал борьбы с МКПП или Поднятая целина...

[ WWW-Конференции ] [ Настройки ] [ Статистика ] 
[ TOYOTA ] [ Архив ] 
[ Часто задаваемые вопросы (FAQ) ]

| Знаем тонкости в ремонте. Электрика. Диагностика. Слесарка. Моторы. Кузовной ремонт. Зап/ч в наличии и на заказ | Не морозь коня! (495) 775-4202 Autosecurity | Разместить объявление |
| --- | --- | --- |

Отправлено : Lost Viking, 10 Декабря 2007 11:21:01    

(миниопыт)Финал борьбы с МКПП или Поднятая целина...
Привет всем &laquo;механизаторам&raquo; (!не робототехникам!), точнее тем, которые имеют МКПП на своих тойотах выпуска примерно середины-конца прошлого века.

Спешу поделиться своим отчётом по улучшению переключения передач на примере своего РАВ4 1995 г.в.Этот же совет применим ко многим другим тойотам...

Итак, немного истории... Купив РАВ (с заявленным пробегом 168 тык.), я ощутил некоторый дискомфорт от переключения передач и работы сцепления то, есть

1) передачи включались с ощутимым усилием
2) Иногда передачи выключались с дополнительным усилием
3) Сцепление было на подходе (то есть педаль схватывала у пола, была &laquo;жёсткой&raquo;, сцепление слегка вибрировало &laquo;на холодную&raquo; и через какой-то промежуток времени и пробега началось пробуксовывание на 5й передаче). + 

Изначально я был готов к замене сцепления и замене масла в коробке, поэтому начал работу постепенно.
<a href='http://wwwboards.auto.ru/toyota/1013229.html'>http://wwwboards.auto.ru/toyota/1013229.html</a>

А. Сменил масло в коробке и раздатке на Castrol(<a href='http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/16720.html'>http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/16720.html</a>) + залил туда 5 тюбиков молибденовых Ликви Моли. (Спасибо моему давнему другу Сергею Синегубкину (Siniy) за рекомендации по присадке - действительно эффект появился. Я сделал очень правильно, что решил сменить масло – оно явно просилось на замену.

Результат был очень ощутимым– стали с гораздо меньшим усилием включаться и выключаться передачи.

В. В гаражных Вешняках сделал замену сцепления в сборе. Удовольствие было недешёвым, но лёгкость включения и мягкость сцепления того стоила. ;-) И опять же теперь запас &laquo;по сцеплению&raquo; 100-150 тык. ;-). 
Отчёт о замене сцепления тут - <a href='http://wwwboards.auto.ru/toyota/1054570.html'>http://wwwboards.auto.ru/toyota/1054570.html</a>

Однако, после замены сцепления я начал ощущать, что стало гораздо сложнее включать-выключать некоторые передачи (первую, вторую и особенно заднюю). Было такое ощущение, что было &laquo;трудно попасть&raquo; в нужную передачу. Перегазовки не помогали, то есть синхронизаторы были не при чём. Попытался добиться ответов тут <a href='http://wwwboards.auto.ru/toyota/1059870.html'>http://wwwboards.auto.ru/toyota/1059870.html</a>

С. &laquo;Но мы тоже люди - &laquo;не промах&raquo; (с). Поэтому я начал искать по архивам авто.ру, нашёл интересную статью на сайте <a href='http://www.geocities.com/tim_rav4/rav4/gear_box/shift.htm'>http://www.geocities.com/tim_rav4/rav4/gear_box/shift.htm</a>
и решил воспользоваться данным советом, несмотря на то, что статья касалась Камри.

DVM@Odyssey любезно помог мне с быстрым заказом необходимых втулок, и вчера я их проинсталлировал(дополнительно смазав кольца тяг, как и было описано в статье).

Результат меня приятно шокировал. Так легко и ЧЁТКО передачи ещё никогда не включались. Практически &laquo;новая коробка&raquo;. Сегодня узнаю рецензию жены на мою работу ;-))

Сама процедура занимает около 10-15 минут у опытного человека, а у меня это заняло около 30 с небольшим минут, так как сразу не догадался, как снять тягу, ну и пока фоткал тоже ;-))) Но я в очередной раз проникся уважением к инженерам тойоты ;-))) Всё снимается просто и легко.

Вкратце (думаю, эта процедура справедлива для всех тойот с 4цилиндровыми движками).
1) Снимается кожух воздушного фильтра
2) Снимается уловитель паров топлива.
3) (опционально) можно снять крышку трамблёра. Я снимал, потому что параллельно менял бегунок+крышку.
4) Вытащить пассатижами 2 шплинта обеих тяг передач(снимаются легко), снять &laquo;тарелочки), снять сами тяги с приводов.
5) Снизу тяги снять резиновый пыльник, закрывающий от грязи гайку крепления тяги.
6) Достать накидной ключ на 12, открутить снизу единственную гайку и аккуратно её открутить, не уронив вместе с ней гроверную шайбу и плоскую шайбу. (тут возможны вариации в зависимости от конструкции, однако смысл один и тот же).
7) После этого вся тяга оказывается в Ваших руках и Вы сразу видите, какие пластмассовые втулки надо поменять ;-) Заодно оцените степень их износа. (см. Фотки). Обратите внимание, что верхняя втулка одета в резиновый кожух, и обязательно посмотрите, как надо &laquo;переодеть&raquo; её, на резиновом кожухе стрелка указывает направление установки!

8) Сборка идёт в обратной последовательности
9) Обязательно смажьте литолом кольца тросиков-приводов, которые одеваются на тяги и сами круглые резиновые демпферы на тягах (заодно неплохо бы оценить их состояние. Если они порваны в лохмотья – надо однозначноменять!). 
10) НЕ ЗАБУДЬТЕ одеть снизу резиновый пыльник гайки обратно. Конечно, он ни на что не влияет, однако, если через несколько десятков тыс. Км. Вам захочется опять снять эту тягу, то возможно, что &laquo;халява не пройдёт&raquo;.

Вот и всё...То есть после замены сцепления у меня ес-сно тяги снимались, и это возможно повлияло на их работоспособность, поэтому и я стал наблюдать &laquo;ухудшевшуюся&raquo; чёткость включения передач. А после, поменяв втулки и смазав концевые кольца тросиков, я исправил этот недостаток ;-)...

Надеюсь, это кому-нибудь пригодится.

С уважением,
Илья.

И в конце – фотки, надеюсь, они придадут некоторую ясность процессу..

<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1386.jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_13861.jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1387.jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1388.jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1393.jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1396.jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1397(old).jpg'>
<img src='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kpp/IMG_1399(lubricate).JPG'>

ЗЫ. Если фотки не видны, то 
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1386.jpg'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1386.jpg</a>
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_13861.jpg'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_13861.jpg</a>
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1387.jpg'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1387.jpg</a>
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1388.jpg'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1388.jpg</a>
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1393.jpg'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1393.jpg</a>
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1396.jpg'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1396.jpg</a>
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1397'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1397</a>(old).jpg
<a href='http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1399'>http://lostviking.adb.ru/images/RAV4/kppIMG_1399</a>(lubricate).JPG
_____________
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны..." (c)


Ответы и комментарии:

- (миниопыт)Финал борьбы с МКПП или Поднятая целина... - Lost Viking 10.12.2007 11:21 (6)

- Интересно, а мне поможет?:) (-) - GrishOK 10.12.2007 13:08 (1)

- а ты попробуй... ;-) хотя бы смазать сначала ;-))) (-) - Lost Viking 10.12.2007 14:06 (0)

- Круто конечно, но чота по-моему много у тя траблов (+) - Медвeдь 10.12.2007 12:25 (1)

- да нет, нормально... ;-) (+) - Lost Viking 10.12.2007 12:50 (0)

- Сильно! Подход оценил, увага! :о) (-) - O.S.P. 10.12.2007 11:45 (1)

- =)))) (-) - Lost Viking 10.12.2007 14:14 (0)

[ WWW-Конференции ] [ Настройки ] [ Статистика ] 
[ TOYOTA ] [ Архив ] 
[ Часто задаваемые вопросы (FAQ) ]